城市轨道交通车站设备课程教案

| 授课时间 | 第2周 第一大节 （90min） | 授课章节 | 绪论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目 | 城市轨道交通车站设备概念与分类 |  |  |
| 授课类型 | 理论( √ ) 实践( ) |  |  |
| 教学目的 与要求 | 【知识目标】 1.掌握什么是城市轨道交通车站； 2.掌握城市轨道交通车站的分类； 【能力目标】 1.能描述城市轨道交通车站分类； 2.能掌握城市轨道交通车站概念； |  |  |
| 教学重点 | 了解城市轨道交通车站主要设备 |  |  |
| 教学难点 | 识记应用城市轨道交通车站主要分类方法 |  |  |
| 教学方法 | 问答法、讨论法、讲授法 |  |  |
| 教具仪器 | 投影仪、多媒体课件、教材 |  |  |
| 教学设计 | 【引入课题】通过本课程应该学什么、为什么学、怎么学，来引出绪论学习的重要性。提问城市为什么要发展轨道交通？轨道交通能解决什么问题？来引出城市轨道交通车站概念和分类。 【讲解概念】介绍城市轨道交通的概念、分类和主要设计原则，简单介绍城市轨道交通车站主要设备。 【举例类比】举一些生动易懂的例子加深印象。 【分析应用】通过思考各车站的优缺点和可行性来了解知识点。 【总结归纳】总结本节课的主要内容，强调重点和难点，引导学生思考和提问。 |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  |
| 【课堂预热】 教师自我介绍，点名。与学生简单互动，介绍课本、课程定位、内容安排、考核要求等。 【问题导入】 本课程应该学什么、为什么学、怎么学，引出绪论学习的重要性，属于是一门课程的导入部分，为后续学习方式和学习内容打下根基。 提问： （1）城市为什么要发展轨道交通？ （2）轨道交通能解决什么问题？ 【解答问题】 1、解决城市面临的交通现状； 2、引领城市规划，以适应城市的可持续发展； 3、保护环境，满足人们出行的舒适要求； 4、节约资源，减少能源；拉动城市其他产业的发展； 5、战备防空、突发事件的避难场所。 【传授新知】 1、城市轨道交通车站概念。 简要概述一下城市轨道交通车站：城市轨道交通车站是客流的节点，是乘客出行的基地，旅客上下车以及相关的作业都是在车站进行的。轨道交通车站也是列车到发、通过、折返、临时停车的地点。城市轨道交通车站是城市轨道交通路网中一种重要的建筑物，它是供旅客乘降、换乘和候车的场所，应保证旅客使用方便、安全、迅速地进出车站，并有良好的通风、照明、卫生、防火设备等，给旅客提供舒适、清洁的环境。车站又是城市建筑艺术整体的一个有机部分，一条线上各车站在结构和建筑艺术上，应既要有共性，又要有各自的个性。 （举几个典型的城市轨道交通车站的例子，迪拜地铁站、西安地铁站，跟城市风格保持一致性的地铁车站） 2、城市轨道交通车站的分类 （1）按车站与地面的相对位置不同，城市轨道交通车站可分为地下站、地面站、高架站。并对三种城轨交通车站进行详细介绍。 1）地下站一般由地面出入口、中间站厅、地下站台三个主要部分组成。其中地面出入口是车站的门户，是客流集疏的第一通道。中间站厅是为了不占用地面空间，地下车站的中间站厅一般设在地下一层，其主要功能是集散客流、售检票、服务、设置管理与设备用房。地下站台设在地下二层，供列车停靠、乘客乘降的功能层。它由站台、线路（股道）、乘降设备等组成。 2）地面车站设置在地面，建筑风格应与周围环境相协调，一般建于道路比较宽广的路段。 3）高架车站一般位于中心城外。高架车站位于地面上，建筑要和城市的风格、周围的环境相协调。高架线路一般建于城市道路的中心线上，也可设置在绿化隔离带上，从人行道进入高架车站的楼梯、天桥可兼作过街人行天桥之用，如图所示。由于道路上面面积有限，可考虑将设备用房放在路边。由于高架车站设置在地面上，因此不考虑环控系统。 【提问】地下站、地面站、高架站分别有什么优缺点？ 1、地下站 优点：与地面交通完全分离，不占城市地面与空间；不受气候影响，确保了全年运营的稳定性。 缺点：需要较大的一次性投资，建设成本高；技术难度较高，需要先进的管理和完善的环控、防灾措施与设备；建设过程可能影响地面交通；运营成本较高，改建困难。 2、地面站 优点：路调整与维护方便。 缺点：运营速度难以提高，因为存在部分信号控制的平面交叉点；占地面积较多，可能破坏城市道路路面，使城市道路交叉口复杂化；容易受气候影响，乘车环境难改善；存在一定的污染效应，包括噪音和景观影响。 3、高架站 优点：与地面交通分离，减少了地面交通拥堵的可能性；通常建设在高架桥上，对地面活动影响较小。 缺点：建设成本相对较高，但通常低于地下站；可能对城市景观产生影响；维护和检查可能需要更多的安全措施，以确保在高处的作业安全。 这些优缺点有助于城市规划者在决定公共交通系统布局时做出更全面的考虑。 （2）按运营性质不同，城市轨道交通车站可分为终点站、中间站、换乘站。 终点站是线路两端的车站，除供乘客上下车外，还供列车折返、停留和临时检查，一般具有多股停车线。中间站是指行车线路两终端站之间的沿途车站，其主要作用是供乘客上下车。有些中间站还设有折返线、渡线、存车线等。换乘站设在不同线路的交汇地点，除供乘客上下车之外，还供乘客由一条线路的列车换乘到另一条线路的列车上去。其最大的特点是节省了乘客出站、进站及排队购票的时间，为乘客换乘提供了方便。 【答疑解惑】 让学生思考并为学生解释多股停车线和折返线、渡线、存车线等概念。 【课堂总结】 本堂课带领学生了解城市轨道交通车站的概念和分类。旨在让学生们可以掌握城市轨道交通车站概念、描述城市轨道交通车站分类方法。 |  |  | 教学备注 |
| 教学后记 |  |  |  |