城市轨道交通车站设备课程教案

| 授课时间 | 第7周 | 授课章节 | 项目二 电梯及自动扶梯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目 | 任务三 自动扶梯 任务四 无障碍设施 |  |  |
| 授课类型 | 理论( √ ) 实践( ) |  |  |
| 教学目的 与要求 | 【知识目标】 1.了解自动扶梯的功能和分类;2.掌握自动扶梯的构造和原理;3.熟悉自动扶梯的控制方式。4.了解轮椅升降机的分类;5.熟悉轮椅升降机的主要设备;6.熟悉轮椅升降机的操作。 【能力目标】 1.能准确说出自动扶梯的功能和分类;2.能识别自动扶梯的基本部件。3.掌握自动扶梯运行及故障处理方法。4.能准确说出楼梯升降机的功能和分类;5.能识别出楼梯升降机主要设备;6.能处理楼梯升降机的基本操作和应急处理。 |  |  |
| 教学重点 | 自动扶梯的控制方式 |  |  |
| 教学难点 | 自动扶梯的操作及应急处理办法 |  |  |
| 教学方法 | 问答法、讨论法、讲授法 |  |  |
| 教具仪器 | 投影仪、多媒体课件、教材 |  |  |
| 教学设计 | 【温故知新】提问学生上节课讲到的电梯操作和常见问题处理。 【任务引入】通过自动扶梯相关案例，开始本节课的内容 【讲解概念】1.自动扶梯的功能分类、构造、原理和控制方式。 2.轮椅升降机的分类、主要设备和相关操作。 【分析应用】通过思考布置的提问内容来了解知识点。 【总结归纳】总结本节课的主要内容，强调重点和难点，引导学生思考和提问。 【作业布置】布置课后练习题进行知识点的巩固。 |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  |
| 【温故知新】提问学生上节课讲到的电梯操作和常见问题处理。 - 请列举出电梯的八大系统 - 电梯在发生火灾时，请问只有一类人群可以使用电梯？ 【任务引入】通过自动扶梯相关案例，开始本节课的内容 引导案例：穿细高跟鞋的乘客乘自动扶梯到站台，在走下扶梯那一刻，她抬脚时细高跟鞋不小心滑落掉在梯级上，细细的鞋跟卡入梯级和梳齿板之间，导致自动扶梯停止运行。通过该案例来引入：自动扶梯在很多场合都有运用，我们在乘坐自动扶梯时需要注意什么事项？如果遇到扶梯故障如何应对呢？ 【讲解概念】 1.自动扶梯的功能分类、构造、原理和控制方式。 一、概述： 自动扶梯，又称自动行人电梯、扶手电梯、电扶梯，是带有循环运行阶梯的一类扶梯，是用于向上或向下倾斜运送乘客的固定电力驱动设备。 由于自动扶梯是连续工作的，因此，适合用于人流集中的公共场所，如商店、车站、机场、码头、大厦及地铁车站等需要在较短时间内输送大量人员的地方。 自动扶梯与电梯相比，具有以下优点： （1）生产率即输送能力大； （2）人流均匀，能连续运送人员； （3）自动扶梯可以逆转，即能向上和向下运转； （4）当停电或重要零件损坏需要停用时，可作普通扶梯使用。 自动扶梯与电梯相比，有以下缺点： （1）自动扶梯结构有水平区段，有附加的能量损失； （2）对于大提升高度自动扶梯，人员在其上停留时间长； （3）造价较高。 二、自动扶梯的构造： 自动扶梯是由一台特殊结构形式的链式输送机和两台特殊结构形式的胶带输送机所组合而成的一种连续输送机械，用以在建筑物的不同楼层间运载人员上下。 三、自动扶梯分类： - 平行排列 - 连续交叉排列 - 连贯排列 - “×”交叉排列 四、自动扶梯的开启、关闭和转换方向操作 在出现异常状况、必须使用紧急停止按钮时，应大声通知乘客“紧急停止，请抓住扶手”后，再进行操作。 （1）现场操作 ① 正常状态：平时红色罩呈向外膨胀凸出状。 ② 操作时：用手指按压，凸起状态变塌陷状态。 ③ 操作后的状态：用手指按压红色罩的周围，使其中部恢复正常状态。 （2）车站控制室操作 ① 敲破玻片。 ② 按压按钮。 ③ 复位：拔起按钮。 2.轮椅升降机的分类、主要设备和相关操作。 一、概述： 轮椅升降机安装在城市轨道交通车站出入口或站台至站厅处，属于车站无障碍设备设施的一部分，为乘坐轮椅的残疾人提供进出站服务。 二、分类 轮椅升降机是楼梯升降机的一种，从服务功能上，楼梯升降机可分为座椅式和轮椅平台式两种类型。 三、组成部分 座椅式楼梯升降机主要为行动不便者提供上下楼梯的服务，一般由座椅、托架和导轨等组成。 轮椅升降机由轮椅平台、驱动机与牵引系统、导轨、轮椅平台控制盒、平台召唤操作装置、充电装置及安全装置等组成。 轮椅平台式楼梯升降机主要为使用轮椅者提供上下楼梯的服务，公共场所一般都选用轮椅平台式楼梯升降机，即轮椅升降机。 四、轮椅升降机的应急处理 按钮1 ：缓慢向下行使。 按钮2 ：松开刹车（同时按下按钮5）。 按钮3 ：打开左边的滑板（注：其左右方向在背向主机时确定） 按钮4 ：打开右边的滑板。 按钮5 ：松开刹车（同时按下按钮2）。 【分析应用】通过思考布置的提问内容来了解知识点。 1、为什么在运营期间对故障的处理要求“先修复后分析”？ 2、如何安全乘坐电扶梯？ 【知识拓展】 1、洞洞鞋为何容易被自动扶梯“吃进去” 2、楼梯升降机使用步骤 【课堂总结】 本堂课带领学生学习自动扶梯的功能分类、构造、原理和控制方式、轮椅升降机的分类、主要设备和相关操作。旨在让学生们能够掌握城市轨道交通自动扶梯系统和轮椅升降机的认知和作业流程，从而能够独立进行设备的运行，并对一些常见的城市轨道交通车站自动扶梯和轮椅升降机的常见故障处理有独立处理的能力。 【作业布置】布置课后练习题进行知识点的巩固。 项目二课后习题 |  |  | 教学备注 |
| 教学后记 |  |  |  |