城市轨道交通车站设备课程教案

| 授课时间 | 第8周 | 授课章节 | 项目三 站台安全门系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目 | 任务一 站台安全门系统概述 任务二 站台安全门机械结构 |  |  |
| 授课类型 | 理论( √ ) 实践( ) |  |  |
| 教学目的 与要求 | 【知识目标】 1.掌握站台安全门的分类及功能;2.掌握站台安全门系统的基本设计原则。3.掌握站台安全门系统的门机驱动系统和门体结构 【能力目标】 1.能准确识别站台安全门的类型;2.能总结站台安全门系统的功能。掌握站台安全门系统的门机驱动系统和门体结构。 |  |  |
| 教学重点 | 自动扶梯的控制方式 |  |  |
| 教学难点 | 自动扶梯的操作及应急处理办法 |  |  |
| 教学方法 | 问答法、讨论法、讲授法 |  |  |
| 教具仪器 | 投影仪、多媒体课件、教材 |  |  |
| 教学设计 | 【温故知新】提问学生上节课讲到的自动扶梯、无障碍设施操作和常见问题处理。 【任务引入】通过站台安全门相关案例，开始本节课的内容 【讲解概念】1.掌握站台安全门的分类及功能;2.掌握站台安全门系统的基本设计原则。3.掌握站台安全门系统的门机驱动系统和门体结构 【分析应用】通过思考布置的提问内容来了解知识点。 【总结归纳】总结本节课的主要内容，强调重点和难点，引导学生思考和提问。 【作业布置】布置课后练习题进行知识点的巩固。 |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  |
| 【温故知新】提问学生上节课讲到的自动扶梯、无障碍设施操作和常见问题处理。 - 请说出如何进行自动扶梯的开启、关闭和准换方向 - 自动扶梯开启操作时的注意事项 - 无障碍设施的适用人群 【任务引入】通过站台安全门相关案例，开始本节课的内容 引导案例：一对80后情侣因口角在站台上推搡，女孩未站稳不慎跌入道床。所幸进站列车紧急制动，及时停在坠轨乘客的面前。通过该案例来引入：该类事件会发生是因为站台没设置什么？可通过采取哪些措施来保障地铁乘坐过程中的安全？ 【讲解概念】 1.掌握站台安全门的分类及功能 一、概述： 站台安全门系统是安装于城市轨道交通沿线车站站台边缘，用以提高运营安全系数、改善乘客候车环境、节约城市轨道交通运营成本的一套机电一体化的系统。 站台安全门系统的使用，可以给乘客提供良好的候车环境，保证乘客的安全，节省运营成本，产生较好的社会满意度和经济效益。 根据《地铁设计规范》（GB50157-2013），站台门是安装车站站台边缘，将行车的轨道区与站台候车区隔开，设有与列车门相对应、可多级控制开启与关闭的滑动门的连续屏障。 二、站台安全门分类 安全门一般有封闭式安全门和开放式安全门两类。 （1）封闭式安全门：安装于地铁车站，全封闭，是具有密封性能的轨道交通站台安全门系统，通常被称作屏蔽门。 封闭式安全门系统是一道自上而下的全封闭玻璃隔断墙，沿着车站全站台边缘设置 （2）开放式安全门有全高安全门和半高式安全门两种。 ①全高安全门安装于地铁、轻轨等交通车站，门体结构超过人体高度，门体顶部距离站厅底面之间有一段不封闭空间，不具有密封性能。 门本体高度为2050mm。 与封闭式安全门系统相比较，两者的结构形式基本相同，只是全高式安全门系统的上部不封闭，门体的下部可以根据需要设置通风口。其主要的功能和特点如下：除不能实现站台与轨道区间的密封隔离以外，全高式安全门系统和封闭式安全门系统具有相同的优点；可比较容易地升级为封闭式安全门系统。 ②半高式安全门主要安装于地铁、轻轨等轨道交通地面或高架车站，门体结构不超过人体高度，不具有密封性能。 半高式安全门的主要作用是保证乘客的安全，高度一般为1.2～1.7 m。 与前两种形式相比，其主要功能和特点： （1）可防止乘客拥挤或意外掉下站台，以保证乘客的安全。 （2）安装简单快捷，与土木建筑工程接口较少。 （3）造价低。 （4）建设周期短。 2.掌握站台安全门系统的基本设计原则 （1）站台安全门应设置在车站站台边的有效站台长度范围以内，以有效站台中心线为基准向两端对称布置。 （2）站台安全门要根据列车具体编组形式、停车精度要求、采用的车体类型（A型车、B型车）、列车运行速度及当地气候条件（温度、湿度、风压、地震条件）等资料进行综合设计。 （3）安全门在站台边缘的设置和外形尺寸任何时候不得侵入列车行驶动态包络线，安全门系统的任何构件在轨道侧应满足《地铁限界标准》（CJJ 96—2003）规定的设备限界要求。车站设置安全门时，安装尺寸应考虑在门体弹性变形状态下，屏蔽门最外突点至车辆限界间有不小于25 mm的安全间隙。 （4）站台安全门最大运行强度一般保证至少每2 min开闭1次，每天可连续正常运行20 h，每年可连续运行365 d。 该部分对每个部件详细讲解举例 重点：门本体分类 3.掌握站台安全门系统的门机驱动系统和门体结构 门机驱动系统主要由驱动电机、传动装置和锁紧装置三部分组成，门体主要由顶箱、门状态指示灯、立柱、门本体、踢脚板、门槛等部分组成。 门本体是站台安全门机械结构中最重要的组成部分。按照结构和功能不同，门本体可分为滑动门、固定门、应急门和端门4类。 【分析应用】通过思考布置的提问内容来了解知识点。 1、安全门系统主要由哪些部分组成？安全门上的状态指示灯闪烁代表什么情况？ 2、复述门体结构六个组成部分的功能 【知识拓展】 1、在广州地铁2号线首次投入使用，除此之外，广州在地铁系统的发展历程中还有什么重要节点（巨大飞跃）？ 2、在站台安全门系统再次见到直流无刷电机，回忆在前面哪个部分学习到过这个部件（闸机机芯的重要组成部分），借此正式学直流有刷电机、直流无刷电机的相关知识和对比： 刷:电刷 直流有刷电机：由转动的换向器和电刷进行线圈旋转，从而完成电流方向的交替变化 直流无刷电机：采用电子换向，线圈保持不动，磁极旋转。 3、课本中提到的无级调速进行知识拓展： 级：等级，指调速系统中的预设转速挡位 没有预设的挡位限制，可以在一定范围内任意、平滑地实现转速变化 【课堂总结】 本堂课带领学生学习站台安全门的分类、功能及基本设计原则；掌握站台安全门系统的门机驱动系统和门体结构。旨在让学生们能够掌握城市轨道交通站台安全门系统结构，从而能够为后续对站台安全门的操作和故障识别打下基础，并对一些常见的城市轨道交通车站站台安全门的常见故障处理有独立处理的能力。 【作业布置】布置课后练习题进行知识点的巩固。 项目三填空题及任务3、4预习 |  |  | 教学备注 |
|  |  |  | 全高开放式安全门及封闭式安全门的高度均为2050mm |
| 教学后记 |  |  |  |