城市轨道交通车站设备课程教案

| 授课时间 | 第9周 | 授课章节 | 项目三 站台安全门系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目 | 任务三 站台安全门控制方式 任务四 站台安全门常见故障处理 |  |  |
| 授课类型 | 理论( √ ) 实践( ) |  |  |
| 教学目的 与要求 | 【知识目标】 1.了解安全门系统的工作原理;2.掌握站台安全门系统的控制方式。3.了解站台门故障的处理原则;4.掌握安全门的典型故障类型;5.掌握站台安全门的应急处理。 【能力目标】 1.能说出站台安全门系统的工作原理;2.能对站台安全门系统进行具体操作。3.能准确识别站台安全门的故障类型;4.能快速完成站台安全门系统的应急处理。 |  |  |
| 教学重点 | 站台安全门系统进行具体操作 |  |  |
| 教学难点 | 站台安全门常见故障处理 |  |  |
| 教学方法 | 问答法、讨论法、讲授法 |  |  |
| 教具仪器 | 投影仪、多媒体课件、教材 |  |  |
| 教学设计 | 【温故知新】提问学生上节课讲到的站台安全门相关知识 【任务引入】通过站台安全门相关案例，开始本节课的内容 【讲解概念】1.了解安全门系统的工作原理;2.掌握站台安全门系统的控制方式。3.了解站台门故障的处理原则;4.掌握安全门的典型故障类型;5.掌握站台安全门的应急处理。 【分析应用】通过思考布置的提问内容来了解知识点。 【总结归纳】总结本节课的主要内容，强调重点和难点，引导学生思考和提问。 【作业布置】布置课后练习题进行知识点的巩固。 |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  |
| 【温故知新】提问学生上节课讲到的站台安全门相关知识 安全门系统主要由哪些部分组成？安全门上的状态指示灯闪烁代表什么情况？ 【任务引入】通过站台安全门相关案例，开始本节课的内容 地铁安全门，是安装在站台边缘的一道安全屏障，它通过信号与列车门联动，在乘客完成上下车后自动关闭，具有安全、美观、舒适、节能等优点。安全门日常工作过程中，在完全关闭以后会发出一个关闭信号给司机，这样司机就能在确认关闭后将列车开出，得不到关闭信号的列车是不能开走的。 提问：地铁站台安全门是如何实现这样智能化的控制呢？ 【讲解概念】 1.了解安全门系统的工作原理; 一般除线路两端车站之外，每车站均设有一套中央接口盘PSC控制站台两侧所有的安全门，并且每侧安全门都由一套独立的逻辑控制子系统组成，确保一侧安全门的故障不影响另一侧安全门的正常运行。 2.掌握站台安全门系统的控制方式。 站台安全门控制系统一般具有系统级控制、站台级控制、手动级控制三级控制方式。其中，以手动级控制为最高优先级，系统级控制为最低优先级。 - 系统级控制：由信号系统通过PSC控制安全门 中央接口盘PSC：中央接口盘PSC由单元控制器控制系统和监视系统构成，如图所示。每个单元控制器各控制一侧站台的安全门，各单元控制器都配备有与相应侧信号系统进行连接的设备。 功能：中央接口盘PSC内部能完成与其他系统连接前的所有准备工作，如将两侧站台安全门的状态信息集成，并将信息以每个车站为单位与BAS进行数据传送。 ②站台级控制：由两侧站台的就地控制盘PSL或者通过IBP盘施行紧急控制 PSL盘：由列车司机或站务人员在站台就地控制盘(PSL）上对滑动门进行开/关门的控制。当信号系统故障、信号系统与中央控制盘开/关门指令界面故障时，列车司机或站务人员可在就地控制盘（PSL）上进行开门、关门操作，实现安全门的PSL控制操作。 当站台发生紧急情况（如火灾）时，由经过授权的人员操作IBP盘上的钥匙开关，IBP盘把门的开/关门命令发送到PEDC。PEDC将处理该指令并使所有带门机的安全门打开，不管列车进站长度如何，安全门均将全部打开以保证疏散。 IBP盘控制：对正在运行的安全门的运行和状态进行监控；当发生紧急情况时，进行紧急控制。 手动级控制：通过每个门单元的就地控制盒LCB来进行开关门操作，或由工作人员通过三角钥匙进行开关门操作。 每个滑动门ASD均配有一个就地控制盒（LCB），便于工作人员（站务及维修人员）使用LCB对单道安全门进行操作，LCB一般设在安全门门框的右下角。 3.了解站台门故障的处理原则; （1）关门故障处理在保证安全的前提下以尽快使列车出站为原则。 （2）开门故障处理以尽快为乘客乘降提供条件为原则。 4.掌握安全门的典型故障类型及应急处理。 对课本15种站台安全门故障及相应的应急处理进行详细解读。 【分析应用】通过思考布置的提问内容来了解知识点。 - 如何避免安全门事故？ - 互锁解除操作是在哪一个设备进行操作的? 【总结归纳】总结本节课的主要内容，强调重点和难点，引导学生思考和提问。 本堂课带领学生学习了解安全门系统的工作原理、控制方式。以及了解站台门故障的处理原则和典型故障类型，并掌握站台安全门的应急处理。旨在让学生们能够掌握城市轨道交通站台安全门工作相关的操作规范，从而对一些常见的城市轨道交通车站站台安全门的常见故障处理有独立处理的能力。 【知识拓展】 1、综合监控系统（Integrated Supervisory Control System，ISCS） 2、“互锁解除”状态：列车在确认站台安全的情况下，让列车能在并未收到屏蔽门关闭信号的情况下出站。 【作业布置】布置课后练习题进行知识点的巩固。 本章选择填空题、简答1、5题、案例分析题。 |  |  | 教学备注 |
|  |  |  | 当系统级控制不能正常实现时，列车司机或站台工作人员通过发车端的PSL对安全门进行开/关门操作，实现站台级控制 |
| 教学后记 |  |  |  |