城市轨道交通票务管理课程教案

| 授课时间 | 10.21、10.22、10.28、10.29、11.04 | 授课章节 | 项目三 车站日常票务作业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目 | 车站日常票务作业 |  |  |
| 授课类型 | 理论( √ ) 实践( ) |  |  |
| 教学目的 与要求 | ［思政目标］ 培养学生树立正确的职业道德观念，增强服务意识和团队合作精神。 ［知识目标］ 1.了解车站各个岗位的票务职责 2.掌握正常情况下的票务作业 ［能力目标］ 1.能够熟练进行TVM，BOM售检票作业 2.能够熟练进行钱箱、票箱的更换以及现金的清点作业 ［素质目标］ - 培养团结协作、热情有礼、认真细心、沉着冷静、遇乱不惊的职业素养 |  |  |
| 教学重点 | 1.车站各岗位的票务职责、正常情况下的票务作业 2.售票设备故障的票务处理和自动检票机故障的票务处理 |  |  |
| 教学难点 | - 1.正常情况下的票务作业 - 2.特殊运行模式下的票务管理 |  |  |
| 教学方法 | - 问答法、讨论法、讲授法、案例分析法 |  |  |
| 教具仪器 | - 电脑、投影仪、多媒体课件、教材 |  |  |
| 教学设计 | 考勤：使用文旌课堂APP进行。 案例导入：通过案例讨论引入课题。 传授新知：讲解车站各岗位的票务职责、运营前的票务准备作业、运营期间的票务作业、交接班时的票务工作和运营结束后的票务作业 任务一：正常情况下的票务作业。 任务二：异常情况下的票务作业。 探索活动：分析案例，讨论如何避免票务问题。 |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  |
| 【教师】讲解车站各岗位的票务职责、运营前的票务准备作业、运营期间的票务作业、交接班时的票务工作和运营结束后的票务作业 一、车站各岗位的票务职责 票务作业是车站日常工作的重要组成部分。在城市轨道交通系统中，涉及票务作业的岗位有多种，分别为：站长、值班站长、客运值班员、行车值班员、售票员、厅巡。 【课堂讨论】 【教师】组织学生分组，让学生以小组为单位讨论以下问题： 以上这些岗位分别有哪些职责？ 【学生】聆听、思考、讨论、派小组代表发言 【教师】总结各组的发言，展示“各岗位人员的职责”（详见教材），并讲解 二、运营前的票务准备作业 1．开站作业流程 车站在开站前具体的准备工作涉及的岗位人员包括值班站长、行车值班员、站台岗、售票岗等。 1）值班站长 【师生互动】 【教师】组织学生扫码观看“车站站长工作职责”视频（详见教材），随机邀请学生回答以下问题： 值班站长应组织本班组人员做好哪些运营前准备工作？ 【学生】观看、思考、回答 值班站长应组织本班组人员做好运营前的各项准备。 （1）在首班载客列车到站前20 min，值班站长应巡视出入口。 （2）在首班载客列车到站前10 min，值班站长应完成出入口大门、扶梯的检查工作，并巡视全站。 2）行车值班员 （1）在首班载客列车到站前30 min，行车值班员应对道岔进行测试，开启环控系统，并检查其运行状况，安排人员测试屏蔽门功能，以及站台和线路出清情况，并将检查结果汇报给列车调度；打开车站计算机系统（SC）服务器，输入ID及密码登录进入车站计算机。 （2）在首班载客列车到站前15 min，行车值班员应打开照明开关，并通过车站计算机系统远程开启车站AFC设备，将本站设定为“正常模式”。 （3）在首班载客列车到站前10 min，行车值班员应检查车站计算机系统与车站AFC各终端设备的网络连接状况，确认一切正常后，报告值班站长。 3）站台岗 （1）站台岗人员应在首班载客列车到站前20 min到站。 （2）在首班载客列车到站前10 min，站台岗人员应领取备品并到岗就位。 4）售票岗 （1）售票岗人员应在首班载客列车到站前30 min领票。 （2）售票岗人员应在首班载客列车到站前10 min到岗就位。 2．运营前TVM的作业流程 1）为TVM补票、补币 每日运营前，车站必须对TVM补充单程票和找零现金，以保证运营开始时有足够的TVM投入服务。客运值班员负责TVM补票和补币，同时手工填写车站TVM加票、回收、清点记录表，由两人在场清点并签字确认，同时将补充数量通过TVM维修面板录入AFC系统，并将相关信息正确录入TVM。 （1）TVM补票、补币步骤。 ① 值班员和站厅巡视员在车站管理及设备区AFC室清点、核对相应数量的现金和单程票，分别加入钱箱、票箱，并上锁； ② 由两名车站员工将上锁的钱箱、票箱放入上锁的票务手推车（见图3-1），推到站厅TVM背后，打开维修门和卡座，放入钱箱票箱。 【你知道吗？】 【教师】组织学生分组，让学生以小组为单位讨论以下问题： 为了防止监守自盗，箱票应设置哪些保护措施？ 【学生】聆听、思考、讨论、派小组代表发言 【教师】总结各组的发言 为了防止监守自盗，一般情况下，随着钱箱票箱盖打开，卡座将自动锁闭，使钱箱票箱不能从TVM取下，以保证钱票安全。 （2）补充硬币的步骤。 客运值班员补充硬币的操作步骤为：登录TVM维修面板→选择更换钱票箱→更换硬币箱→添加硬币→输入添加的硬币数量→装入硬币箱→拉开拉板释放硬币→推回拉板→取下硬币箱→安装回收箱→将取下的硬币箱装入硬币回收箱位置。 （3）补充纸币的步骤。 客运值班员补充纸币的操作步骤为：将纸币找零箱和废票箱安装到位→登录TVM维修面板→选择更换钱票箱→更换纸币找零箱→加入纸币→输入添加纸币的张数以及钞票箱的ID号。 2）TVM开启操作流程 在运营开始前，行车值班员在车控室SC上远程操作开启TVM，使其处于正常运营服务状态。必要时，也可以手动开启TVM，其操作流程为：打开TVM维修门→开启断路器→开启UPS开关→开启直流电源开关→开启工控机开关→操作完成。 3．运营前BOM的作业流程 【课堂讨论】 【教师】组织学生分组，让学生以小组为单位讨论以下问题： 运营前BOM的作业包括哪些作业内容？ 【学生】聆听、思考、讨论、派小组代表发言 【教师】总结各组的发言 1）领取备用金、车票和发票 2）领取票亭钥匙 3）检查设备 4）开启BOM设备 ……（详见教材） 4．运营前AG的操作 运营开始前，车站工作人员开启AG电源，站厅巡视员检查设备是否进入正常工作模式。 三、运营期间的票务作业 【师生互动】 【教师】组织学生扫码观看“站务员工作职责”视频（详见教材），随机邀请学生回答以下问题： 站务员的工作职责有哪些？ 【学生】观看、思考、回答 1．运营期间TVM相关作业 运营期间的TVM相关作业主要包括：发售车票，更换钱箱及票箱，处理卡币卡票、无效票等故障情况。一般情况下，站厅巡视岗的主要职责就是在乘客进行自助购票或充值时，指导乘客使用TVM。 【提示】 在指导乘客使用TVM的过程中，应尽量避免接收乘客的现金或车票，以免引起不必要的纠纷。 1）TVM钱箱的更换和清点作业 TVM的钱箱分为纸币钱箱和硬币钱箱。更换钱箱的操作由客运值班员和值班站长共同完成。客运值班员负责具体操作，值班站长负责协助、监督和安全保护。 （1）更换钱箱的时间。 ……（详见教材） （2）更换硬币钱箱。 【课堂讨论】 【教师】组织学生分组，让学生以小组为单位讨论以下问题： 试着说一说，更换硬币钱箱的步骤。 【学生】聆听、思考、讨论、派小组代表发言 【教师】总结各组的发言 ① 打开维修门。 ② 在维修面板上输入ID和密码进行登录。 ……（详见教材） 【注意】 更换钱箱时，应确认乘客已完成操作，并将运营状态设置为“暂停服务”。钱箱更换完毕后，应关闭维修门，并确认TVM已恢复正常服务。 （3）更换纸币钱箱。 【课堂讨论】 【教师】组织学生分组，让学生以小组为单位讨论以下问题： 试着说一说，如何更换纸币钱箱？ 【学生】聆听、思考、讨论、派小组代表发言 【教师】总结各组的发言 ① 打开维修门。 ② 在维修面板上输入ID和密码进行登录。 ……（详见教材） （4）清点钱箱。 ① 钱箱清点工作由当班客运值班员和值班站长两人负责，值班站长负责监督，客运值班员负责清点。 ② 进行钱箱内现金的清点作业时，必须在指定的视频监控范围内进行，纸币钱箱与硬币钱箱应分开并逐一进行清点。 ③ 清点过程中，若发现假钞，值班站长应确认后做好记录，并与客运值班员分别签字确认。 ④ 客运值班员负责填写相关台账，值班站长签字确认。 ⑤ 运营结束后，应回收所有钱箱，现金清点结果应填写在车站TVM加票、回收、清点记录表的“实点金额”栏中。客运值班员和值班站长需认真核对设备打印的TVM结算单与实际清点的现金数量是否一致，并签字确认。 【提示】 当清点票款与设备打印结算单不符时，应调取录像资料。若可以证明清点钱箱的全程操作是在规定的监控范围内，且经检查自动售票机未存在异常，则由公司承担相 应损失；若不能证明清点钱箱的全程操作是在规定的监控范围内，则由点钞者个人承担相应损失；若可以证明清点钱箱的全程操作是在规定的监控范围内，经检查自动售票机存在异常，则由相关部门进行妥善处理。 ⑥ 次日，由当班的客运值班员负责将全部票款一并交给解行车站的票务员。从封存票款到送至解行车站票务室的途中，客运值班员应负责票款的安全保管。 2）TVM的补币作业 （1）补币的时间。 （2）TVM补币的操作步骤。 ……（详见教材） 【注意】 用于补币的硬币和纸币必须在票务室的摄像监控状态下由客运值班员和值班站长两人共同清点和加封。在清点过程中，每台TVM的补币清点数量必须在点钞室监控系统下进行读数。 3）TVM的补票作业 （1）补票的时间。 （2）补票的操作步骤。 ……（详见教材） 【注意】 TVM的补票工作应由客运值班员与另一名站务员共同负责。 2．运营期间BOM相关作业 【课堂讨论】 【教师】组织学生分组，让学生以小组为单位讨论以下问题： 在运营期间，BOM需处理哪些与车票有关的事务？ 【学生】聆听、思考、讨论、派小组代表发言 【教师】总结各组的发言 在运营期间，BOM需处理一切与车票有关的事务，包括售票、充值、退票、验票、更新车票等。 1）售票 （1）售票时间。 车站每天的售票时间为首班载客列车到达前10 min至最后一班载客列车开出前5 min。开窗售票前，售票员需用工号和密码登录系统。 （2）售票的作业程序。 售票时，售票员需遵守“一收、二唱、三操作、四找零”的作业程序。 【课堂讨论】 【教师】组织学生分组，让学生以小组为单位讨论以下问题： “一收、二唱、三操作、四找零”分别说的是哪些工作内容？ 【学生】聆听、思考、讨论、派小组代表发言 【教师】总结各组的发言，展示“售票的作业程序”表（详见教材），并讲解 【提示】 售票不接受外币和支票。当车票或备用金不足时，售票员必须及时通知客运值班员，要求补充，并在车站售票员配发、回收票款单等相关台账上注明，并及时录入票务系统，做好交接工作。 【活学活练】 【教师】组织学生分组，并进行作业程序的练习： 组织两组学生，分别扮演售票员和乘客，使用不同面额的钞票，购买2元、3元、4元的车票。要求按照售票员“一收、二唱、三操作、四找零”的规范出售车票。 【学生】分组练习 2）退票 （1）单程票退票。 一般情况下，乘客由于自身原因需要退单程票时，票务员需对车票进行分析，确认符合退票规定方可办理退票。以广州地铁单程票退票规定为例，当天在本站发售的单程票，在规定时间内未经使用，可以全额退款，超过时间、非本站发售或已经使用过的单程票不可退款。 （2）储值票退票。 因乘客自身原因需要退储值票时，票务员需对车票进行分析，若能读取到卡内信息，且卡面完整未受损的情况下，可以退押金及卡内余额。若卡面有人为损坏情况（包括车票上有孔、缺边、缺角；票面被涂写或张贴异物；票面有裂痕或明显的折叠、刻划、扭曲痕迹；票面有无法清除的污渍等），将不退还押金，仅退卡内余额。若车票芯片损坏，无法读取卡内信息，则押金和卡内余额都不予退还。 （3）无效票退款。 无效票是指BOM无法更新的车票，按车票情形不同，无效票退款又可分为即时退款和非即时退款两种。 即时退款：是指当BOM可以查询到车票余额时，可按退票手续退还余额，回收车票。 非即时退款：是指BOM查询不到余额，应回收无效票卡，填写处理申请表，并请乘客在规定工作日内凭申请表到指定车站办理退款。 3）预收票款 BOM售票员所收票款超过限额时，应安排预收款。客运值班员向售票员收取预收款时，要当面清点所收款项，并填写预收票款确认单一式两联，双方签字确认，并录入票务系统中。 4）追加票卡、备用金 当BOM出现备用金或车票不够的情况时，客运值班员要为售票员追加找零备用金或补充车票。双方需清点确认，并将相关信息录入票务系统，手工填写车站售票员配发、回收票款单一式两联，将第二联作为配发凭证交给客运值班员保管。 3．运营期间AG相关作业 【师生互动】 【教师】组织学生扫码观看“票务工作人员的一天”视频（详见教材），随机邀请学生回答以下问题： 你认为票务员是怎样的一个工作呢？ 【学生】观看、思考、回答 运营期间，AG的操作主要由站厅巡视员负责，具体作业内容包括：指导乘客正常进出闸机；当闸机提示票箱将满时，向SC发出更换请求；当车站库存车票不足时，也需更换AG票箱，以补充车站库存车票。 （1）打开AG维修门，输入ID及密码，登录系统。 （2）在维修面板上选择“卸下A票箱”。此时A票箱的指示灯由常亮变为闪烁。 （3）卸下票箱，并装入空的票箱。 （4）安装完毕后，在维修面板中选择安装票箱，退出维修面板并注销，关闭维修门。 （5）将换出的票箱运送回票务收益室进行清点。 【注意】 【教师】组织学生阅读“更换票箱的安全注意事项”（详见教材），帮助学生了解相关内容 【学生】阅读、学习、理解 4．运营期间常见票务问题的处理方法 【课堂讨论】 【教师】组织学生分组，让学生以小组为单位讨论以下问题： 运营期间有哪些常见的票务问题？ 【学生】聆听、思考、讨论、派小组代表发言 【教师】总结各组的发言，展示“常见票务问题及处理方法”图表（详见教材），并讲解 不同企业对于票务问题的处理会存在区别，详见教材表3-3列举了常见的票务问题及处理办法，实际处理应按照城市轨道交通运营企业的票务规则进行。 5．运营期间的备品管理 城市轨道交通车站票务工作所需的备品种类丰富、数量繁多，需要专人看管。票务备品的管理实行车站负责制，责任到人，备品的申领和使用需要做好登记并及时归还。 1）票务备品的种类 票务备品是指用于车站票务运作的工具和器具，它主要包括：票务钥匙、钱箱（包括TVM的纸币钱箱和硬币钱箱、补币箱）、票盒、废票回收箱、手提金库、点钞机、点卡机、票柜、保险柜、票务手推车等。 2）票务备品的管理 ……（详见教材） 四、交接班时的票务工作 1．值班站长工作交接 【课堂讨论】 【教师】组织学生分组，让学生以小组为单位讨论以下问题： 值班站长工作交接的主要内容有哪些？ 【学生】聆听、思考、讨论、派小组代表发言 【教师】总结各组的发言 （1）交接终端设备的运转情况。 （2）交接本岗位保管的钥匙。 （3）交接传达上级指示命令。 （4）交接本班未尽事宜。 （5）监督各岗位做好交接，确认本班所有岗位作业已结束。 2．客运值班员工作交接 客运值班员的工作交接主要包括现金交接、车票交接、钥匙交接、备品及其他方面交接。接班值班员应根据车站票务交接班登记表上的记录当面清点保险柜中的现金、车票，交接各类车站手工报表、AFC票务钥匙及其他票务备品。交、接班客运值班员双方共同填写车站票务交接班登记表。 1）现金交接 接班客运值班员应根据车站票务交接班登记表上的记录，在监控范围内与交班客运值班员当面清点车站票务管理室内所有现金，核对封包数量及金额等，确认无误后进行签收。 【提示】 客运值班员交接班时，若发现交接现金金额与车站票务交接班登记表不一致时，应立即通知值班站长到现场，共同对车站票款、备用金进行清点。 若实点金额小于报表金额，经调查属实，则由交班人员补缴相应差额，交接班双方在车站票务交接班登记表和车站营收日报表上做好记录说明；若实点金额大于报表金额，多出金额计入车站营收日报表的“客运交接长款”栏，由接班人计入营收，交接班双方在车站票务交接班登记表和车站营收日报表上做好记录说明，由值班站长确认，及时上报站长。 2）车票交接 接班客运值班员应根据车站票务交接班登记表上的记录与交班客运值班员当面清点车站票务管理室内所有车票的数量以及编号、当日的车票上交单、车票配送单，确认无误后进行签收。 ……（详见教材） 3）钥匙交接 未加封的票务钥匙，应逐条当面清点，对钥匙的种类和数量进行确认，已封并未破封的按加封数清点，确认无误后双方办理交接手续。 ……（详见教材） 4）备品及其他方面交接 票务备品进行交接时，应首先检查备品数量是否齐全，性能是否完好，摆放位置是否正确。 ……（详见教材） 【注意】 特殊工作卡需当面交接，并在特殊工作卡使用登记表和客运值班员交接簿上做好交接记录。 3．售票员工作交接 售票员的工作交接流程为： （1）交接班前，交接班售票员应先将“暂停服务”牌摆在乘客对讲窗口，若期间有乘客事务需要处理，应请乘客稍等，或引导乘客去其他客服窗口。 （2）交班售票员整理好报表，将单据和问题车票装入信封，收齐现金装入票盒，确认BOM钱箱内无遗留硬纸币后，退出BOM并将售票盒上锁。 （3）到票务管理室与客运值班员共同清点票款，清点票款的工作需在监控范围内进行。清点完成后，按实点数填写客运值班员交接班簿，双方签字确认，现金交由客运值班员保管。完成后，在票务管理子系统“售票员上交票款”模块录入交接数据。 （4）客运值班员与交班售票员双方当面确认收齐所有现金、单据、报表、问题车票，并填写相关报表。 （5）交接备用金时，客运值班员与售票员双方应当面清点确认后，在客运值班员交接班簿上注明配备用金金额，双方盖章确认。然后，在票务管理子系统对应模块录入交接数据。 （6）交接班售票员根据车站BOM操作交接记录表逐一交接，确认无误后双方在车站BOM操作交接记录表“交班人”及“接班人”处签字。 五、运营结束后的票务作业 【课堂讨论】 【教师】组织学生分组，让学生以小组为单位讨论以下问题： 运营结束后的票务作业有哪些？ 【学生】聆听、思考、讨论、派小组代表发言 【教师】总结各组的发言 1．运营结束后TVM相关工作 运营后TVM操作主要包括回收清点纸币回收箱、硬币回收箱和票箱，TVM售票数据在回收、清点过程中自动计入AFC系统，同时客运值班员需填写车站TVM加票、回收、清点记录表，保证系统数据、报表数据和实际清点金额一致。 【注意】 TVM票箱和钱箱的回收工作应由客运值班员和具有票务权限的员工共同完成，并记录机读数。回收后，在监控范围内清点票、款的实数，严禁在摄像监控外打开纸币、硬币回收箱。 2．运营结束后BOM相关工作 售票员应在本站最后一列车到站前3 min停止售票作业，以免发生购票乘客不能上车的问题。 当班售票员确认数据上传完毕后，退出BOM登录系统。查看票务处是否还有遗留的废票或现金，BOM机是否按规定已关闭，票亭门窗是否关好。清理结束后，售票员应立即携带本班所有的现金、车票、各类报表回票务管理室。在监控范围内，与客运值班员共同清点现金及车票，填写车站售票员配发、回收票款单并完成相关报表和台账的填写。 ……（详见教材） 3．运营结束后AG相关工作 运营结束后，确保闸机内车票不超过各站规定范围，当某一闸机票箱数量超过规定范围时，此票箱必须收回，按照更换票箱的程序办理，关闭票务设备。 【学生】聆听、理解、记忆 一、售票设备故障的票务处理 1．TVM故障 1）部分TVM故障或能力不足的票务处理 TVM能力不足是指当车站出现突发大客流等特殊情况时，由于现有的TVM数量有限，不能满足乘客的购票需要，导致大量乘客在车站非付费区滞留并等候购票的情况。 【课堂讨论】 【教师】组织学生分组，让学生以小组为单位讨论以下问题： 当部分TVM故障时，应如何处理？ 【学生】聆听、思考、讨论、派小组代表发言 【教师】总结各组的发言，展示“部分TVM故障时的票务处理程序”图（详见教材），并讲解 当部分TVM故障时，应先判定是否属于职责范围。若属于职责范围内的故障情况，客运值班员或AFC综合作业员应进行简单故障处理；若不属于职责范围内的故障，应及时向AFC分公司或其他相关部门报修，做好报修记录，并在故障TVM前摆放“设备故障，暂停使用”的提示牌，同时站务人员应到站厅做好引导工作。 若本站TVM故障率超过60%或明显无法满足乘客需求，视客流情况，值班站长可下令启用BOM或者适当加开BOM售票窗口，以加大售票能力。 2）全部TVM故障的票务处理 【课堂讨论】 【教师】组织学生分组，让学生以小组为单位讨论以下问题： 当车站全部TVM故障时，应如何处理？ 【学生】聆听、思考、讨论、派小组代表发言 【教师】总结各组的发言，展示“全部TVM故障时的处理程序”图（详见教材），并讲解 当车站全部TVM故障时，客运值班员或者站务人员应立即通知值班站长，向相关维修部门报修，做好报修记录；站务人员应到站厅做好疏导工作。值班站长安排好BOM的售票工作，根据客流情况，当BOM售票不能满足乘客购票需求时，值班站长需报站长，确定是否要发售预制单程票或纸票，并报告控制中心的行车调度员，由调度员通知其他车站工作人员做好给乘客检票的准备工作。同时，安排工作人员引导持纸票的乘客进行人工检票进站。客流有效缓解或TVM设备恢复正常后，应停止售卖纸票，并同时上报控制中心的行车调度员。 2．BOM故障 1）部分BOM故障或能力不足的票务处理 【教师】多媒体展示“部分BOM故障时的处理程序”图（详见教材），并讲解 当车站部分BOM故障或能力不足时，售票员应立即报告值班站长或客运值班员，值班站长或客运值班员根据客流情况，指示启用未故障的BOM，并做好相应的记录。同时，通知维修人员进行故障处理并做好报修记录。在维修期间，售票员应在故障票务中心放置“设备故障，暂停服务”提示牌，客运值班员应安排人员引导乘客至TVM或其他BOM进行购票或充值。 2）全部BOM故障的票务处理 当全部BOM发生故障时，售票员应立即报告值班站长，通知维修人员进行抢修并做好报修记录。值班站长将现场情况报告给中心站站长，中心站站长再逐级向公司进行汇报，并根据客流情况下令发售预制票来缓解车站的售票压力。客运值班员或值班站长根据中心站长的指令启用预制单程票，并做好相应的报表台账记录，做好乘客的宣传解释工作，同时开启车站所有可用的自动售票设备。 【课堂讨论】 【教师】组织学生分组，让学生以小组为单位讨论以下问题： 全部BOM故障时，针对不同区域的乘客应分别如何进行处理？ 【学生】聆听、思考、讨论、派小组代表发言 【教师】总结各组的发言，展示“全部BOM故障的票务处理”图（详见教材），并讲解 全部BOM故障时，车站票务处理流程如下：若乘客在非付费区，应引导其从边门进站，并告知将在出站时由出站的车站进行车票处理；若乘客在付费区，且无法正常出闸时，对持单程票的乘客回收单程票，引导其从边门出站，对持储值票的乘客，引导其到便携式验票机（PCA）处理后刷卡验票，并进行相应的处理。 3．全部售票类设备故障 【课堂讨论】 【教师】组织学生分组，让学生以小组为单位讨论以下问题： 当车站的全部TVM和BOM发生故障时，客运值班员应如何处理？ 【学生】聆听、思考、讨论、派小组代表发言 【教师】总结各组的发言，展示“全部售票类设备故障的票务处理”图（详见教材），并讲解 当车站的全部TVM和BOM发生故障时，客运值班员应立即向值班站长汇报情况并通知维修人员进行故障处理，做好报修记录。值班站长应立即将车站现场运营处置情况上报中心站站长，并由中心站站长逐级上报公司，根据客流情况下令发售预制票。 1）预制票的发售 预制票需要经过值班站长下令，才能进行发售。 （1）故障发生站的票务处理。 ① 车站通过调度电话通知控制中心行车调度员，由行车调度员告知线路内其他车站做好应对准备。 ② 客运值班员将预制票配发给各售票员，并做好相关台账报表记录。 ……（详见教材） （2）故障发生影响站的票务处理。 当其他车站接到某车站发售预制票的通知时，值班站长应立即告知站内所有的票务工作人员，按照预制票发售站及发售时间进行相应的票务处理。 2）乘客事务处理 当全部售票设备故障时，需根据乘客是否在付费区来进行票务事务处理。 （1）乘客在非付费区。 对非付费区且持有储值票或预制票的乘客，应引导其从应急通道进站。 （2）乘客在付费区。 对在付费区而无法正常出闸的乘客，应引导其从应急通道出站；对持储值票的乘客，应告知其在下次乘车时到票务处处理车票；对持单程票的乘客，应对单程票进行回收。 二、自动检票机故障的票务处理 1．进站闸机故障或能力不足的票务处理 【教师】多媒体展示“进站闸机能力不足或全部进站闸机故障的票务处理”图（详见教材），并讲解 1）部分进站闸机故障或能力不足的票务处理 当部分进站闸机故障时，客运值班员应对职责范围内的故障进行简单的处理，并在相应的检票通道处放置“设备故障，暂停使用”的提示牌，引导乘客选用正常的闸机进站。必要时，可酌情关闭站内自动售票设备及售票窗口，以减小车站进站压力。若遇到非职责范围内或无法处理的设备故障，应及时向相关部门报修，并做好报修记录。 2）全部进站闸机故障时的票务处理 全部进站闸机故障是指全部进站闸机停止检票，乘客无法通过进站闸机正常进站的现象。 【课堂讨论】 【教师】组织学生分组，让学生以小组为单位讨论以下问题： 当全部进站闸机故障时，对故障发生站与影响站应如何处理？ 【学生】聆听、思考、讨论、派小组代表发言 【教师】总结各组的发言 （1）故障发生站的票务处理。 故障发生时，客运值班员必须安排人员引导持票的乘客通过专用通道进站，使用手持验票机完成车票的进站处理。若手持验票机无法满足乘客的进站需求，可引导乘客从边门进站，并上报控制中心行车调度员，由行车调度员通知其他车站做好给乘客更新车票的准备。在设备恢复正常或进站闸机客流有效缓解后，车站应恢复正常运作，并上报控制中心行车调度员。 （2）故障发生影响站的票务处理。 故障发生影响站在接到行车调度员的通知后，应立即安排售票员做好乘客车票更新工作，引导乘客更新车票后通过出站闸机正常出站。 2．出站闸机故障或能力不足的票务处理 【教师】多媒体展示“出站闸机能力不足或全部出站闸机故障的票务处理”图（详见教材），并讲解 1）部分出站闸机故障或能力不足的票务处理 当部分出站闸机故障时，客运值班员应对职责范围内的故障进行简单的处理，并在相应的检票通道处放置“设备故障，暂停使用”的提示牌，引导乘客选用正常的闸机出站。若出站闸机能力不足，应增设专用出站通道，安排厅巡人员引导持票的乘客通过专用通道出站，并使用手持验票机进行出站车票处理，若仍不能满足乘客出站需求，可按全部出站闸机故障程序处理。 2）全部出站闸机故障时的票务处理 全部出站闸机故障是指全部出站闸机停止检票，乘客无法通过出站闸机正常出站的现象。全部出站闸机故障的票务处理程序如下。 故障发生时，客运值班员必须安排人员引导持票的乘客通过专用通道出站，使用手持验票机完成车票的出站处理。若手持验票机无法满足乘客的出站需求，可引导乘客从边门出站。对持单程票的乘客，应回收其单程票并计入当天站存；对持储值票的乘客，应告知其本次的车费在下次乘车前到售票处扣除。在设备恢复正常或出站闸机客流有效缓解后，车站应恢复正常运作，并上报控制中心行车调度员。 【活学活练】 【教师】组织学生分组，并完成以下练习 以小组为单位，设计一个关于车站发生售票类设备故障或检票设备故障时的处理方法并加以演练。 要求：（1）在指定时间完成；（2）写出完成每一项任务的涉及人员及操作过程；（3）能够正确进行处理并演练。 【学生】设计、演练 三、特殊运行模式下的票务管理 1．降级运行模式的票务处理 降级是指针对不同的运营状况、不同的条件所作出的相应操作行为的选择和实施。常见的AFC系统降级运营模式主要包括运营故障模式、进站免检模式、出站免检模式、时间免检模式、日期免检模式、超程免检模式六类。降级模式可以通过中央计算机系统进行设置，也可以通过车站计算机系统设置。 1）运营故障模式 当列车出现运营故障而使部分车站暂时中止运营服务时，暂停服务的车站需根据相关规定通过中央计算机系统、车站计算机系统将车站终端设备设置为“运营故障模式”，车站终端设备按模式要求进入相应的状态，并对车票进行处理。在“运营故障模式”下，对车票的处理如下。 ① 对本站或其他车站进站的单程票及乘次票不扣除车费或乘次，单程票不回收，并写入“运营故障模式”的标志信息。 ② 对本站或其他车站进站的其他类型车票不扣除车费，写入出站码和“运营故障模式”的标志信息。 模式结束后，所有车站检票机对车票的处理如下。 ① 若单程票或乘次票具有“运营故障模式”标志信息，并在规定的时间段内（系统设置），则应允许在任何车站进站使用，出站时进行检查，若车费不足，应到半自动补票机处进行超乘更新处理。 ② 储值票等其他车票正常使用和扣费。 2）进站免检模式 进站免检模式对车票的处理如下。 ① 此模式下的车站所有进站闸机开放，不对车票进行检验，乘客可以直接进站。 ② 当对某个车站的车票实行免检时，对于所有无进站信息的车票，在本站和其他车站出站时，系统均默认是由指定车站进站的车票，不检查其进出站次序，出站检票机将对其进行扣费，若余额不足，应到票务处进行超程更新处理。 ……（详见教材） 3）出站免检模式 当车站的出站闸机和双向检票设备全部故障或车站出现大客流集中出站，车站检票设备严重不足、危及乘客安全时，可开启出站免检模式，允许出站乘客不通过出站闸机检票即可出站。 出站免检模式对车票的处理如下。 ① 此模式下的车站所有出站闸机开放，不对车票进行检验，乘客可以直接出站，单程票直接回收。 ② 若有大于两个车站实行出站免检模式，则储值票在下次进站时，扣除最短程车费，乘次票扣除一个乘次。 4）时间免检模式 当由于列车延误、时钟错误或其他城市轨道交通企业自身原因造成的大量持票乘客超时无法出站时，应设置时间免检模式，以使这部分乘客正常离开车站。 在时间免检模式下，出站检票机对所有车票不检查上次进站时间，但仍检查车票的票值、进站码等其他信息，所有车票按正常票价进行扣费。 5）日期免检模式 由于轨道交通企业自身原因而导致乘客所持车票过期时，应根据运营工作需要及相关规定的要求，设置日期免检模式。 在此模式下，出站检票机对所有车票不检查有效日期，但仍检查车票的票值、进站码等其他信息，所有车票按正常票价进行扣费。 6）超程免检模式 某个车站因事故或者故障而关闭，导致列车越过该站后才停车，部分乘客所持车票出现超程现象时，此时可以设置超程免检模式，以使这部分乘客正常出站。 在此模式下，出站检票机对所有车票不检查余值，但仍检查车票的进站码、时间、日期等其他信息，对储值票扣除最短程车费，对乘次票扣除一个乘次，对单程票进行回收。 【活学活练】 【教师】组织学生分组，并完成以下练习 以小组为单位，完成降级运营模式的票务处理方案设计并演练。 要求：（1）在指定时间完成，设计合适的条件和正确的降级运营模式；（2）写出完成每一项任务的涉及人员及操作过程；（3）能够正确进行处理并演练。 【学生】设计方案、演练 2．紧急放行模式的票务处理 运营过程中，若发生地震、火灾、爆炸等危及乘客生命安全、需要乘客紧急撤离车站的紧急情况时，可通过中央计算机系统、车站计算机系统、车站控制室紧急按钮及检票机本机控制等多种方式将车站终端设备设置为“紧急放行模式”。 【课堂讨论】 【教师】组织学生分组，让学生以小组为单位讨论以下问题： 车站出现紧急情况的处理程序有哪些？ 【学生】聆听、思考、讨论、派小组代表发言 【教师】总结各组的发言，展示“车站出现紧急情况的处理程序”图（详见教材），并讲解 在该模式下，所有自动售票设备停止售票充值业务，半自动售票机可正常运作，但操作员显示器上显示紧急状态的信息。所有检票机扇门全部打开，保证乘客无阻碍地离开付费区。同时，检票机的乘客显示器显示紧急信息，所有进站检票机方向指示器闪烁显示“禁止通行”标志，所有出站检票机方向指示器闪烁显示“通行”标志。 3．其他特殊情况下的票务处理 1）列车晚点的票务处理 【课堂讨论】 【教师】组织学生分组，让学生以小组为单位讨论以下问题： 列车晚点，应如何对票务进行处理？ 【学生】聆听、思考、讨论、派小组代表发言 【教师】总结各组的发言，展示“列车晚点的处理程序”图（详见教材），并讲解 （1）非付费区已购票的乘客要求退票时的处理。 （2）对从延误列车上下来导致车票超时的乘客的处理。 （3）付费区本站进站乘客要求取消乘车时的处理。 （4）免费更新时的处理。 （5）受影响单程票在7日内退票的处理。 ……（详见教材） 2）列车越站的票务处理 车站接到控制中心行调通知后，对从越站列车上下来的乘客，须告知其乘坐反方向列车回到目的车站，若需从本站出站，则按照相关程序处理。 （1）单程票超程。 （2）储值票余额不足。 ……（详见教材） 3）运营故障需要清客时的票务处理 车站接到控制中心行调通知后，所有闸机停止使用，对从故障列车上下来的乘客，按照相关程序处理。 （1）单程票。 （2）储值票。 ……（详见教材） 【案例分析】 【教师】组织学生分组，让学生以小组为单位讨论以下问题： 以小组为单位对“案例导入”中的问题进行分析、讨论。 【学生】思考、讨论、派小组代表发言 【教师】总结各组的发言 遇到这种情况，车站应该从以下几个方面解决： （1）应立即报修，并做好报修记录，同时安排一名工作人员在故障检票机处进行盯守。 （2）如车站通过能力不够，可使用手持验票机提供检票服务，并做好手持验票机的领用、归还、数据传输工作。 （3）车站工作人员应关注各类服务、票务设施的使用情况，对有故障或状态不稳定的设备及时发现并报修，以免影响正常使用。 【学生】聆听、理解、记忆 |  |  | 教学备注 |
| 教学后记 |  |  |  |