《城市轨道交通线路与站场》课程教案

| 授课时间 | 10.9至10.15 | 授课章节 | 模块二 任务二 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目 | 直线设计 |  |  |
| 授课类型 | 理论( √ ) 实践( ) |  |  |
| 教学目的 与要求 | 【教学目的】 - 了解城市轨道交通直线设计的特点，局限性，适用范围； - 掌握夹直线的必要性于最小长度要求； - 培养对轨道交通的认同和热爱，培养城市轨道交通线路平面设计的工程师素养。 【教学要求】 - 采用浅显易懂的语言及举例的方法将晦涩的理论讲解清楚； - 通过图片、视频方式增加学生的学习兴趣，加深对概念原理的直观理解。 |  |  |
| 教学重点 | - 了解城市轨道交通直线设计的特点，局限性，适用范围； - 掌握夹直线的必要性于最小长度要求。 |  |  |
| 教学难点 | 无 |  |  |
| 教学方法 | 讲授法 |  |  |
| 教具仪器 | 多媒体设备 |  |  |
| 教学设计 | - 课堂教学5环节： - Ⅰ.复习提问 - 通过回答模块二任务一的“任务实施”，巩固任务一的主要内容，同时，回顾平面基本线形图。 - Ⅱ.引入课题 - 请同学读【情景引入】 - Ⅲ.讲授课题 - 直线设计的特点 - 直线的影响因素 - 直线的适用条件 - 夹直线的设计 - 夹直线的定义 - 夹直线的长度 - Ⅳ.总结归纳 - 适度总结 - Ⅴ.课后作业 - 思考任务P47任务自测 |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  |
| - Ⅰ.复习提问 - 回答模块二任务一的【任务实施】 - 说明各线路敷设方式的优缺点 - （1）地下线 - 优点：对地面交通干扰小；环境影响较少；选线灵活性高 - 缺点：造价高；施工周期长；固定性高 - 地面线 - 优点：土建工程造价低 - 缺点：隔断线路两侧的交通；运营噪声大；碎石道床养护维修工作量大 - 高架线 - 优点：充分利用高空空间 - 缺点：运营噪声大；影响城市景观。 - 轨道交通线路中线如何确定？ - 以路基横断面上距外轨半个轨距的铅垂线与路基水平线的交点在纵向上的连线表示。在纵断面上，线路中心线的高程为路基高程。 - （两股钢轨中垂线与路肩水平线的交点在纵向上的连线。） - 一条城市地铁的线路中线应该有几条？ - 上行和下行。 - 为了满足列车运行轨迹，设计的线路应满足什么条件? - 连续，曲率是连续的，曲率对里程或时间的变化率是联系的。 - Ⅱ.引入课题 - 请同学读【情景引入】 - Ⅲ.课题讲授 - 直线设计的特点 - ①直线距离最短，列车在直线上运行节省路程； - ②直线上受力简单，轮轨摩擦也最小，运营条件好； - ③容易设计和测量，是选线人员优先选用的。 - 直线的影响因素 - 在城市老城区，轨道交通线路多以地下线路为主，选用直线时要避开地面建筑和历史文物保护建筑等区域，因此直线长度会受限制。 - 在城市新区，轨道交通线路可以采用高架线，但高架线可选自由度小，一般与城市主干道平行，此时，尽量采用直线。 - 在城市郊区，可以采用地面线。选择直线时，要考虑避开地质不良地段。在地形起伏较大的地区，地面线直线线形难与地形相协调，容易出现高填深挖路基。 - 直线的适用条件 - （1）市郊或规划方正的区域等以直线为主体的地区； - （2）为争取良好行车和通视条件的车站区间； - （3）沿平行主干道布设的线路； - （4）相邻曲线间，应布设足够长的直线以保持行车的平顺性和旅客舒适性。 - 4、夹直线的设计 - 4.1 夹直线的定义 - 在遇到地形地物等局限时，必然要设置交点，在交点处设计曲线绕避障碍物，为了保持轨道交通线路的连续性和列车运行要求，相邻曲线之间应有一定长度的直线段。 - 该直线即为夹直线。 - 夹直线的起点为前一曲线的终点，终点为后一曲线的起点。 - 夹直线的长度 - 夹直线长度应尽量长一些，为车辆运行和运营提供有利 - 条件。在某些区域为了减少工程量，可以设置较短的夹 - 直线，但是夹直线长度应满足以下条件： - （1）列车通过相邻曲线，需频繁转换方向，车轮对钢轨的横向推力加大，轮轨磨耗加重，夹直线位置不易保持。一般要求夹直线长度不宜短于2—3钢轨长. - （2）列车通过相邻曲线，因外轨超高和曲线加宽的变化会引起车辆横向摇摆导致行车不平顺。一般要求夹直线长度不宜短于1—3节客车长度。 - （3）列车通过相邻曲线，当跨越夹直线前后的缓直点和直缓点时，会引起车辆的振动，影响旅客舒适性。一般要求夹直线长度满足表要求： - Ⅳ.总结归纳 - 适度总结 - Ⅴ.课后作业 - 思考p47的任务自测 |  |  | 教学备注 |
| 教学后记 |  |  |  |
| - 自我感受 - （周三上午3-4节，9-10班）由于晚上加班，上课整体比较疲乏，思维变慢。（周四上午3-4节，3-4班）由于晚上备课耽误休息时间，今天思维明显不足。第二节课后半个小时没有内容。再由于课程内容不熟悉，所以上课感受并不好。没有办法，这个需要时间。所以，抓紧时间提前备课是上课的关键。 - （周四下午7-8节，7-8班）下午的课较上午的好，因为中午有休息，下午进一步熟悉了相关知识。学生的配合较上午也好一些。 - （周五上午3-4节，5-6班）因为对知识不熟悉，讲授不流畅，所以大家觉得“厌烦”。所以需要反复熟悉阅读教材。 - 1.1、教学设计是否合理？ - 我觉得教学应该没有问题，总体上是衔接流畅的。添加了小李的故事。 - 1.2、教学目的是否客观？ - 客观 - 1.3、重点难点是否抓准？ - 本课没有明显的教学难点。 - 1.4、教学环节是否安排合适？ - 按照教材内容，有条不紊，循序渐进，整体合适。只是因为教材内容熟悉度不够，专业知识了解不够深，以及没有充分的休息，使得上课语言不流畅。 - 1.5、预习、自学；复习、提纲、导语、结束语、板书等设计是否恰当？ - 没有感觉明显地不恰当。 - 1.6、教学语言、教学手段方法、教学的应变、教学的效果等感觉如何？ - 教学语言较之前更加精炼。教学手段在讲授法的基础上，应该多添加图文、音视频以降低理解的难度，提高学生的兴趣。在备课时应该注意，平时多学习，多向有经验的老师提问。 - 教学的应变：由于课程的专业性及学生的特点，目前没有遇到这个问题。鼓励学生思考提问。 - 学生信息反馈 - （主要指学生的表情变化是否专注、注意力是否集中稳定、课堂气氛是否活跃、和谐，师生情感交流是否融洽正常，学生发言是否积极、教学效果是否满意。） - 学生上课状态不是很好。 - 评课意见 - 暂无。 |  |  |  |