《城市轨道交通线路与站场》课程教案

| 授课时间 | 10.31至11.1 | 授课章节 | 模块三 任务二 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目 | 线路坡度设计 |  |  |
| 授课类型 | 理论( ) 实践(√) |  |  |
| 教学目的 与要求 | 【教学目的】 - 通过任务实施1了解地面线、设计线的设计原理； - 通过任务实施2了解线路纵坡设计的原理； - 培养学生动手设计的能力； - 培养对轨道交通的认识和热爱，培养工匠精神和线路设计工程师的素养。 【教学要求】 - 采用学生完成所布置任务的方式教学； - 通过实际操作演示介绍地面线、设计线、线路纵坡设计的知识点。 |  |  |
| 教学重点 | - 带领学生完成任务实施1、任务实施2 |  |  |
| 教学难点 | 通过任务实施2理解纵坡，坡长，设计高程等概念 |  |  |
| 教学方法 | 任务驱动法 |  |  |
| 教具仪器 | 多媒体设备、板书、铅笔或写字板、厘米格纸 |  |  |
| 教学设计 | - 任务设计 - 绘制基础资料图（绘制地面线、平曲线示意图）——任务实施1 - 纵坡设计——任务实施2 - 任务布置 - 任务实施 - 带领学生阅读教材内容并实施 - 任务评价 - 图纸完成后需要上交评分。 - 任务总结 - 简单总结，并布置作业。 |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  |
| - 任务设计 - 绘制基础资料图（绘制地面线、平曲线示意图）——任务实施1 - 【任务描述】 - 根据不同的研究设计阶段、设计深度，准备不同的纵断面图幅格式。本任务以手绘为主，准备一张750 mm×750 mm的米格纸，在图纸上绘制纵断面设计图的基础资料。 - 【任务目标】 - 掌握纵断面图的构造，能够根据高程资料绘制地面线。并将平面设计资料绘制于示意图相应栏目内。 - 【任务实施】 - 步骤一：建立里程桩号与高程坐标。 - 以横轴划线作为纵断面线路图和栏目的分界，注意分界位置保证纵断面图栏目能够完整。在纵断面图中，横轴表示路线的长度，与平面设计图中路线的桩号一一对应，同时横轴按与平面图相同的比例尺确定路线的桩号。纵轴表示高程，纵轴要参照路线地面标高确定纵断面设计的高程控制点及其控制标高。 - 通常情况下，纵断面纵轴的比例尺为横轴里程桩号比例尺的十倍，如里程桩号比例尺为1∶2 000，则纵轴标高的比例尺为1∶200。 - 步骤二：填写纵断面栏目。 - 按照任务一中的“线路纵断面栏目内容”，依次在纵断面栏目中列出工程地质概况、施工工法、竖曲线、设计高程、设计坡度、坡长、地面高程、里程、平面曲线、车站及配线等内容。 - 新建双线纵断面图应按右线连续绘制。绕行地段和两线并行不等高地段应绘制辅助纵断面图。 - 步骤三：绘制地面线。 - 根据测定的右线相应桩号的地面标高，列出地面高程表，在纵面图里程一栏中按照比例尺将桩号列出，并根据地面高程表中相应桩号处的高程在纵断面上部分的线路图中找到相应的高程点，然后用折线将描出的点连接起来，即构成地面线。 - 基础资料除了地面线以外，还包括以下资料。 - （1）跨越道路立交桥、河床底、航行水位、洪水位、铁路、高压线高程等资料。 - （2）地下管道及主要房屋、人防工程基础等高程资料。 - （3）道路、立交桥、铁路、河渠、地下管道等规划高程资料。 - （4）地质剖图及地下水位高程资料。 - 此处开始着手画地面线。 - 首先绘制纵断面图横轴、纵轴，并规划刻度； - 选用P83的桩号-地面高程对应关系表数据。 - 步骤四：绘制右线平面曲线示意图。 - 该栏中绘制平面线形的示意图，从该图中可以对应看出线路平面与纵断面组合情况。用凸起和凹下的折线图表示对应平面线路的右转和左转。并在凸起和凹下部分的转折点处分别写出平面曲线的各个主点ZH，HY，YH，HZ等。并将平面曲线要素标注在曲线内侧，包括曲线转角值、圆曲线半径以及切线长等。相邻曲线间的夹直线段，要标注其长度。 - 平面曲线示意图必须在纵断面设计拉坡之前完成，这样才能在进行纵断面坡段设计的时候考虑到以下问题。 - （1）竖曲线不与缓和曲线或超高顺坡段重叠设置。 - （2）竖曲线不设在明桥面上。 - （3）竖曲线不与道岔重叠。 - 以上内容的具体解释见任务三竖曲线设计中的知识储备。 - 2）纵坡设计——任务实施2 - 任务布置 - 任务实施 - 任务评价 - 任务总结 |  |  | 教学备注 |
| 教学后记 |  |  |  |
| - 自我感受 （周四上午3-4节，3-4班，理实一303）黑板上的地面线没有画完，但是画了假象设计线，一定程度地解释了坡度、坡长的概念，并填写了设计坡度栏。但没有意识到坡度，坡长的来源问题。 （周四下午7-8节，7-8班，理实一503）下午的课讲得顺利，但也没有碰到坡度、坡长的来源问题，学生没有提问，说明他们并不太懂，但这没有关系，至少看到了，听到了一些。（此外，手机问题，必须管起来！） （周五上午3-4节，5-6班，理实一603）上午的课，遇到了坡度、坡长的问题，此外，学生因为自己的操作不顺利，表现烦躁不安。可见学生心里是愿意学的，只是有些同学看不太清，听不太懂，所以学习效果就不好。所以，课堂的音视效果尽量要保证给后半部分的学生们，并且老师要多停留在后半部分，以缩短和后排学生的距离。 （周五下午5-6节，9-10班，理实一303）下午大体完整地讲了课程，但是大部分同学的进展没有得到照顾，只顾着自己一路狂跑以完成任务，这不是好的教学。要兼顾大部分同学的进展，并鼓励相互帮助。 - 教学设计是否合理？ - 设计整体合理 - 教学目的是否客观？ - 教学目的是： 1、通过任务实施1了解地面线、设计线的设计原理； 2、通过任务实施2了解线路纵坡设计的原理； 3、培养学生动手设计的能力； 4、培养对轨道交通的认识和热爱，培养工匠精神和线路设计工程师的素养。 - 重点难点是否抓准？ - 重点是带领学生完成任务实施1、任务实施2，难点是通过任务实施2理解纵坡，坡长，设计高程等概念。 - 教学环节是否合适？ - 环整体合适 - 预习、自学；复习、提纲、导语、结束语、板书等设计是否恰当？ - 上述内容整体恰当，但是上课总是还不够放松，太紧张，这不利于状态的发挥。其实不用怕，放宽心态。平时要休息好，预备好身心灵~ - 教学语言、教学手段方法、教学的应变、教学的效果等感觉如何？ - 教学语言：不知道是否有说不出的问题，尝试录几堂课听一听。 - 学生信息反馈 - （主要指学生的表情变化是否专注、注意力是否集中稳定、课堂气氛是否活跃、和谐，师生情感交流是否融洽正常，学生发言是否积极、教学效果是否满意。） - 感觉部分课堂不理想，有些课堂需要提高。总之就是好好备人、备课或许会有好一点的呈现。 - 评课意见 - 暂无。 |  |  |  |