《城市轨道交通线路与站场》课程教案

| 授课时间 | 11.11至11.15 | 授课章节 | 模块三 任务三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目 | 竖曲线设计 |  |  |
| 授课类型 | 理论( ) 实践(√) |  |  |
| 教学目的 与要求 | 【教学目的】 - 通过实践计算进一步理解竖曲线的主要知识点； - 通过任务实施1掌握竖曲线要素的计算； - 通过任务实施2掌握实设高程的计算； - 通过任务实施3掌握如何寻找凹形竖曲线的最低点位置及高程； - 培养对轨道交通的认识和热爱，培养工匠精神和线路设计工程师的素养。 【教学要求】 - 带领学生逐步完成计算任务的方式教学，以帮助理解，强化概念。 |  |  |
| 教学重点 | - 带领学生完成任务实施1、任务实施2、任务实施3 |  |  |
| 教学难点 | 设计高程与实设高程的概念，凹形竖曲线最低点的位置及高程问题。 |  |  |
| 教学方法 | 任务驱动法 |  |  |
| 教具仪器 | 多媒体设备、板书、铅笔或写字板、厘米格纸 |  |  |
| 教学设计 | - 任务设计 - 计算竖曲线要素——任务实施1 结合之前的线路纵断面图计算竖曲线要素 - 计算实设高程——任务实施2 - 结合之前的线路纵断面图计算实设高程 - 确定地下线凹形竖曲线最低点位置及高程——任务实设3 - 结合之前的线路纵断面图计算凹形竖曲线最低点位置及高程 - 任务布置 - 任务实施 - 带领学生阅读教材内容并实施，参照图纸理解任务含义，并且完成竖曲线栏的填写 - 任务评价 - 图纸完成后需要上交评分。 - 任务总结 - 适当总结。 |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  |
| - 任务设计 1）计算竖曲线要素——任务实施1 - 【任务描述】 - 在各个变坡点位置，根据规范选择合适的竖曲线半径，并根据公式计算竖曲线要素和起终点桩号，并核查竖曲线设计是否符合要求。【任务目标】 - 理解竖曲线设置的目的和要求。能够根据规范选定竖曲线半径，计算竖曲线要素和起终点桩号，并能够通过调整竖曲线半径实时调整竖曲线使之满足规范要求不与缓和曲线、道岔、车站区间重叠。 - 【任务实施】 - 步骤一：确定竖曲线半径。 - 根据表3-4竖曲线最小半径可知，在正常情况下，正线区间的竖曲线半径R应取值5000 m以上。同学可根据自己路线的转坡角的情况合理选择竖曲线半径。在选择过程中需要注意以下问题。 - （1）有条件的情况下尽量设计成较小的相邻坡段转坡角ω。 - （2）竖曲线半径不宜大于40000 m。 - （3）竖曲线不与缓和曲线、站台、道岔位置重叠。 - （4）竖曲线不设在明桥面上。 - （5）两竖曲线间的最小直线长度不小于50 m。 - 步骤二：计算竖曲线要素。 - 根据竖曲线要素计算公式计算各竖曲线要素值。 - 步骤三：计算竖曲线起终点桩号。 - 根据以下公式计算竖曲线起终点桩号，并核对竖曲线的设计是否符合要求。 - 竖曲线起点桩号=变坡点的桩号-竖曲线切线长度Tsh - 竖曲线终点桩号=变坡点的桩号+竖曲线切线长度Tsh - 在完成该任务实施后，在图纸上完成栏目一竖曲线 - 计算实设高程——任务实施2 - 【任务描述】 - 计算竖曲线起终点范围内的桩点实设高程。 - 【任务目标】 - 掌握纵距计算方法。能够根据纵距计算公式，计算竖曲线范围内各桩点的纵距和实设高程。 - 【任务实施】 - 步骤一：计算各桩点距竖曲线起点或终点的距离x。 根据上一任务实施计算所得的竖曲线起终点，确定所要计算的桩点是否位于竖曲线范围以内，同时根据变坡点位置确定所计算的桩点是位于变坡点的左侧还是右侧，如果所计算桩点位于变坡点左侧，则x为计算桩点与起点的距离，即用计算桩点的桩号减去竖曲线起点的桩号即可；相反如果所计算桩点位于变坡点右侧，则x为计算桩点与终点的距离，即用竖曲线终点的桩号减去计算桩点的桩号根据上一任务实施计算所得的竖曲线起终点，确定所要计算的桩点是否位于竖曲线范围以内，同时根据变坡点位置确定所计算的桩点是位于变坡点的左侧还是右侧，如果所计算桩点位于变坡点左侧，则x为计算桩点与起点的距离，即用计算桩点的桩号减去竖曲线起点的桩号即可；相反如果所计算桩点位于变坡点右侧，则x为计算桩点与终点的距离，即用竖曲线终点的桩号减去计算桩点的桩号。 步骤二：根据公式计算各桩点纵距y。 由已取得的竖曲线半径以及本任务实施步骤一计算所得的x，即可根据公式计算得到桩点纵距y。 步骤三：计算实设高程。 根据以下公式计算各桩点实设高程，有 H=h±y 凹形竖曲线y取“+”号，凸形竖曲线y取“-”号。 - 确定地下线凹形竖曲线最低点位置及高程——任务实施3 - 【任务描述】 - 地铁地下线不同于一般铁路隧道，地下车站和区间为排除结构渗漏水及消防冲洗废水，必须设置排水泵站，主要通过设在车站及区间隧道的线路排水沟，自流集中到线路坡度最低点处的排水泵站集水池，然后提升排至地面城市排水系统。由下坡变为上坡的线路，纵坡设计的凹形竖曲线变坡点形似最低，实际上由于设置竖曲线后，该竖曲线的最低点往往偏离变坡点，相邻坡段坡度差越大，偏离距离越大，如图所示。 - 为保证泵站集水池设于线路最低处，使线路排水顺畅和避免反坡排水弊端，对地下线凹形竖曲线地段必须找出最低点准确位置，并计算出该点的轨顶高程。 - 【任务目标】 - 理解线路最低点意义，能够准确找出最低点位置里程桩号，并能计算最低点设计高程。 - 【任务实施】 - 步骤一：计算最低点位置里程。 - 如图所示，竖曲线半径Rsh，相邻坡段前后坡坡度为i1，i2，由图可看出竖曲线最低点为D，该点偏离变坡点的距离为L，OC为圆心至变坡点地平线的垂线，分别与圆交于D，与切线交于A，则 - 因α值很小，可以认为沿坡道长度与水平长度等长，足以满足工程设计精度要求。则 - 从而： - 可见该竖曲线最低点D位置应向上坡道方向偏移L，该点里程为变坡点里程加（或减）∆L。 - 步骤二：最低点设计高程计算。 - 任务布置 - 任务实施 带领学生逐步完成上述内容的讲解。 - 任务评价 - 任务总结 若有不清楚，可以参考小李的实例。 |  |  | 教学备注 |
| 教学后记 |  |  |  |
| - 自我感受 - 教学设计是否合理？ - 设计整体合理 - 教学目的是否客观？ - 教学目的是： - 1、通过任务实施1了解地面线、设计线的设计原理； - 2、通过任务实施2了解线路纵坡设计的原理； - 3、培养学生动手设计的能力； - 4、培养对轨道交通的认识和热爱，培养工匠精神和线路设计工程师的素养。 - 重点难点是否抓准？ - 重点是带领学生完成任务实施1、任务实施2，难点是通过任务实施2理解纵坡，坡长，设计高程等概念。 - 教学环节是否合适？ - 环整体合适 - 预习、自学；复习、提纲、导语、结束语、板书等设计是否恰当？ - 上述内容整体恰当，但是上课总是还不够放松，太紧张，这不利于状态的发挥。其实不用怕，放宽心态。平时要休息好，预备好身心灵~ - 教学语言、教学手段方法、教学的应变、教学的效果等感觉如何？ - 教学语言：不知道是否有说不出的问题，尝试录几堂课听一听。 - 学生信息反馈 - （主要指学生的表情变化是否专注、注意力是否集中稳定、课堂气氛是否活跃、和谐，师生情感交流是否融洽正常，学生发言是否积极、教学效果是否满意。） - 感觉部分课堂不理想，有些课堂需要提高。总之就是好好备人、备课或许会有好一点的呈现。 - 评课意见 - 暂无。 |  |  |  |