《城市轨道交通线路与站场》课程教案

| 授课时间 | 9.18至10.8 | 授课章节 | 模块一任务二 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目 | 城市轨道交通选线 |  |  |
| 授课类型 | 理论( √ ) 实践( ) |  |  |
| 教学目的 与要求 | 【教学目的】 - 了解选线的内容和特点； - 理解选线的基本原则与影响因素； - 掌握选线的实施流程和方法； - 培养对轨道交通的认同和热爱，培养城市轨道交通规划选线的工程意识。 【教学要求】 - 采用浅显易懂的语言及举例的方法将晦涩的理论讲解清楚； - 通过图片、视频方式增加学生的学习兴趣，加深对概念原理的直观理解。 |  |  |
| 教学重点 | - 城市轨道交通选线的内容、特点、基本原则、影响因素及实施流程、方法。 |  |  |
| 教学难点 | 无 |  |  |
| 教学方法 | 讲授法 |  |  |
| 教具仪器 | 多媒体设备 |  |  |
| 教学设计 | - 课堂教学5环节： - Ⅰ.复习提问、引入课题 - 复习城市轨道交通建设的流程，重点再梳理规划阶段的工作，引出“选线”这一课题。 - Ⅱ.讲授课题 - 选线的内容与特点 - 选线的主要内容和定位，城市轨道交通选线的6个特点 - 选线的基本原则和影响因素 - 八个原则、两大影响因素（包括所需资料及线路走向，路由确定的因素） - 选线的实施流程 - 选线的5个步骤 - 选线的方法 - 4.1 线路的走向与路由的确定 8点 - 4.2 通过特大型客流集散点的路由的选择 5点 - 5.车站数量、分布及站位选择 - 5.1 车站的数量及其分布 - 5.1.1 车站设置应满足的原则 5点 - 5.1.2 影响车站分布的因素 7点 - 5.1.3 车站分布对市民出行的影响 - 5.2 车站站位的选择 - 5.2.1车站站位选择原则 5点 - 5.2.2站位形式及特点 3点 - 6.选线方案的比选 - Ⅲ.总结归纳 - 适度总结 - Ⅳ.课后作业 - 在一张地形图上进行轨道交通线路选线 |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  |
| - Ⅰ.复习提问+引入课题 - 城市轨道交通的建设流程是什么? - 规划——>设计——>建设——>运营 - 规划阶段的主要工作内容是什么？ - 线网规划 - （1）定义，定位 - 补充：线网规划是轨道交通项目的顶层设计，是指导轨道交通近期建设和长远发展的重要依据，是综合交通体系规划的组成部分，是城市总体规划的专项规划。 - （2）主要内容 - 建设规划 - 城市轨道交通建设规划是城市政府在城市轨道交通线网规划的基础上，根据城市发展需要，财力等情况制定的城市轨道交通分期建设规划，期限一般为5-6年。 - 建设规划期要合理选择轨道交通的系统制式，敷设方式，科学确定建设规模，项目建设时许，资金筹措方案等。还包括城市轨道交通与其他方式的衔接，城市空间的综合开发利用，环境影响评价，风险管控等。 - 所以线路选择贯穿整个规划阶段。 - Ⅱ.课题讲授 - 选线的内容与特点 - 主要内容 - 选线的主要内容包括线路走向、线路路由、车站分布、配线分布、线路交叉形式、线路敷设方式等的选择。 - 1.2城市轨道交通选线的特点 - ①应依据城市轨道交通线网规划进行 - 线路应沿主客流方向布置，结合大型公共设施、成熟社区、客流集散点。线路走向要体现城市轨道交通线网规划确定的功能定位。 - ②一般为地下线或高架线 - 为减少对地面道路交通的干扰，充分利用城市立体空间，城市轨道交通一般选择地下线或高架线。 - ③受建筑物及市政管线干扰大 - ④应充分考虑与其他交通方式及其他线路的换乘衔接 - ⑤运距短、站点密 - ⑥线路允许的设计坡度较大 - 选线的基本原则和影响因素 - 2.1 选线的基本原则 - ①符合城市总体规划 - 符合城市的人口、地理、经济、交通等的发展规划。 - ②符合城市交通线网规划 - 因为线网规划是对城市发展、交通等的综合考虑之后建立的规划，所以选线必须符合交通线网规划。 - ③节约城市土地资源 - 城市轨道交通尽可能与城市道路共用通道，隧道、车站、出入口等应尽量与道路红线及城市主要建筑物协调。通过对沿线土地利用现状、现行规划的梳理，分析站点影响范围内（站点周边半径750米）的土地利用情况，在此基础上，对站点影响范围内可储备土地进行筛选统计，提出规划优化调整的原则建议，并与相关部门协商，为线路走向，车站位置及其与土地利用的协调提供规划依据。 - ④减少城市拆迁工程 - 受道路及建筑物限制多，可选的自由度小。因此需要仔细勘测、设计、多方案比选，尽量减少建筑物拆迁和管线的切改工程。 - ⑤合理衔接其他交通方式 - 考虑与其他交通方式的衔接，设计换乘方案并预留换乘条件。 - ⑥便利运营组织 - 应该根据客流预测情况，结合运营组织、行车交路考虑优化折返线、渡线、联络线及出入段线的配置方案，达到方便折返停车、灵活调度、有利运营等目的。 - ⑦注重环境与文物保护 - 综合考虑地质环境、生态环境保护、城市防洪规划等因素及沿线文物保护方案。 - ⑧考虑施工建设条件 - 选线应结合城市地形、地质、道路、地下管线、重要建筑、环境景观、地质水文条件、施工方式、交通疏解等为将来的施工创造条件。 - 2.2 选线的影响因素 - 2.2.1 所需资料 - ①城市快速轨道交通线网规划（研究）报告 - ②城市工程项目建议书（或预可行性研究报告）及其审批文件 - ③市政府及其上级部门对城市轨道交通项目建设的指示 - ④客流资料 - ⑤城市总体发展规划资料 - ⑥城市的经济统计资料 - ⑦水文气象资料 - ⑧工程地质及水文地质资料 - ⑨地形图资料 - ⑩线路可能经过区域内的文物保护场地及建筑物等资料 - ⑪线路可能穿越的街坊建筑区内主要房屋及其基础资料 - ⑫线路可能经由区域内的市政府及人防设施资料 - 2.2.2 影响线路走向与路由确定的因素 - ①线路的性质、作用及地位 - 指线路在城市轨道交通线网中的作用及地位，所承担的客流性质以及工程建设规模和线路等级。 - ②客流集散点和主客流方向 - ③城市道路网及建设状况 - ④线路敷设方式和技术条件 - 对不满足线路技术要求的地段，需采用绕行或另选路由 - ⑤与城市发展的近远期结合 - 要与城市建设发展的时序相协调，发挥城市轨道交通建设对城市建设的牵引作业。 - 选线的实施流程 - 选线的5个步骤 - 确定初步线站位方案 - 基于城市总体规划，总体交通规划、线网规划的基础上，明确线路功能定位，结合沿线主要客流集散点，确定初步线站位方案。 - 现场踏勘线路 - 现场踏勘线路，了解线路的实际情况，确定工程的重点难点 - 方案优化 - 征求规划部门意见 - 坐标定线 - 选线的方法 - 线路的走向与路由的确定 - 根据线路的功能定位对线路进行总体布局 - 依据城市轨道交通线网规划进行选线布站，明确线路性质、运量等级和速度目标。线路起讫点不应设在市区内最大客流断面位置，也不宜设在高峰断面流量小于全线高峰小时单向最大断面流量1/4的位置。 - 确定线路的必经控制点 - 线路起讫点体现了线网规划报告或项目名建议书的功能定位。线路走向确定后，利用大型客流集散点、交通枢纽和换乘站点进行线路锚固，这些重要节点为线路走向的深化提供了依据和基础。 - 调整控制点之间的路由，最大限度吸引客流 - 有时为了吸引客流，覆盖大的客流集散点，有时需要放弃最短路由。 - 结合地形、地质现状进行选线 - 尽可能沿城市主干道并在道路规划红线范围内布置，建设拆迁和施工难度，尽可能在地质较好的地层，减少工程难度，考虑管线、河道等控制性因素的影响，保证工程可实施性。 - 根据施工方案和条件选线 - 选线要结合施工方法和条件，进行综合技术经济比较。从施工难度、工程造价，对周边环境的影响等进行综合比选。 - 考虑土地利用 - 选线应支持城市和区域的发展规划，减少对地块开发的不利影响。为保证运营安全，中心线宽度50米以内，不得建有影响安全的建筑物。 - （7）尽量避让历史保护建筑 - 通过特大型客流集散点的路由的选择 - 一般来说，上下车客流在3万人才/h或者20万人次/天的客流集散点称为特大型客流集散点。比如对外交通枢纽、室内公交总站、大型商业中心、大型公园广场、大型展览中心，大型体育中心等有可能成为特大性客流集散点。 - 当特大型客流集散点离开线路直线或主路时，有以下方式可供选择： - ①路由绕向客流集散点 - ②采用支路连接 - ③延长车站出入口通道，并设自动步道 - ④调整线网部分线路走向 - ⑤调整特大型客流集散点位置 - 车站数量、分布及站位选择 - 5.1车站的数量及其分布 - 车站设置应满足的原则 - ①尽可能靠近大型客流集散点，为乘客提供乘车条件。 - ②在交通枢纽、地铁线路与其他轨道交会处设置车站，同时，使之与道路网，公交网密切结合，为乘客提供良好的换乘条件。 - ③应与城市建设相配合，与旧城改造，新区土地开发结合。 - ④尽量避开不良地段，减少对周围环境的干扰。 - ⑤兼顾各车站间距的均匀性。 - 站间距一般在市内繁华地段可控制在1公里左右，在市区边缘组团之间，可到1.5至2.0公里，具体以规划的城市道路布局和客流实际需要确定。 - 影响车站分布的因素 - ①大型客流集散点 - 大型客流集散点是主要的设站点。 - ②城市规模大小 - 大城市，车站分布疏一些，以高速度服务长距离乘客，小城市，车站分布密一些，以方便短距离乘客出行。 - ③城市人口密度 - ④线路长度 - ⑤城市地貌及建筑物的布局 - ⑥城市轨道交通路网与道路网的交叉情况 - ⑦站间距的要求 - 站间距一般有两种趋向，小站间距，平均为1公里左右，比如香港地铁，平均站距1050m，大站间距，平均为1.6km，莫斯科地铁平均间距1.7km。 - 我国《地铁设计规范》（GB50157-2013）规定，车站间距应根据实际情况确定，在市区宜为1km，在郊区不大于2km。 - 车站分布对市民出行的影响 - 大站距有时候比小站距更能吸引客流量。 - 5.2 车站站位的选择 - 5.2.1车站站位选择原则 - 方便乘客使用 - 车站站位应尽可能使多数乘客步行距离最短。 - 与道路网，公交网密切配合 - 一般将城市轨道交通车站设在道路交叉口，公交线路在车站周围设站，以此方便换乘。 - 与旧城房屋改造，新城土地开发结合 - 方便施工，减少拆迁，降低造价 - 兼顾各车站距离的均匀性 - 5.2.2站位形式及特点 - 根据线路与城市道路的关系，车站大致可分为跨路口站位，偏路口站位和位于道路红线以外的站位。 - 选线方案的比选 - Ⅲ.总结归纳 - 适度总结 - Ⅳ.课后作业 - 在一张地形图上进行轨道交通线路选线 |  |  | 教学备注 |
| 教学后记 |  |  |  |
| - 自我感受 - 今天是开学后的第二次理论课，总体上准备工作较为及时，课堂发挥正常。但内容讲授太简单，不够细致，导致时间没有把握好，这也说明课堂控制力不足，课堂内容了解不够深入、熟悉。 - 第二次节奏把握较第一次课好，从容淡定多了，整体有了一些课堂进度把控。结合自己的平时积累，进行了适当的课堂延申。但专业度还需要深入一些，包括引申的部分。 - 第三次课受到惊扰，我和学生分别受到干扰，导致后半节课教学质量受影响。 - 此外，这节课理论层次较高，不知道学生的掌握程度怎么样。可能实践课上，还需要补充。手机问题是影响的问题，必须要处理。 - 1.1、教学设计是否合理？ - 我觉得教学应该没有问题，总体上是衔接流畅的。 - 1.2、教学目的是否客观？ - 客观 - 1.3、重点难点是否抓准？ - 本课没有明显的教学难点。 - 1.4、教学环节是否安排合适？ - 按照教材内容，有条不紊，循序渐进，整体合适。只是因为教材内容熟悉度不够，专业知识了解不够深，使得上课出现约二十分钟的空余，很显然，这是不合理的。 - 在已知上课内容不多的情况下，当时应该主动控制上课节奏。用坦然的心上课，不用太慌乱。 - 1.5、预习、自学；复习、提纲、导语、结束语、板书等设计是否恰当？ - 没有感觉明显地不恰当。 - 1.6、教学语言、教学手段方法、教学的应变、教学的效果等感觉如何？ - 教学语言较之前更加精炼。教学手段在讲授法的基础上，应该多添加图文、音视频以降低理解的难度，提高学生的兴趣。在备课时应该注意，平时多学习，多向有经验的老师提问。 - 教学的应变：由于课程的专业性及学生的特点，目前没有遇到逐个问题。鼓励学生思考提问。 - 学生信息反馈 - 主要指学生的表情变化是否专注、注意力是否集中稳定、课堂气氛是否活跃、和谐，师生情感交流是否融洽正常，学生发言是否积极、教学效果是否满意。 - 学生表情比较认真，课堂气氛总体比较专注和谐，课堂比较肃静。教师这一边或许应该适当幽默诙谐，放松、坦然一些，不要让学生太过紧张，因该营造轻松愉快的学习氛围，这样有利于思维的扩展。 - 学生配合还好，不应严格要求。教学效果需从实践课的情况来判断。 - 应该更多将学生注意力吸引到课题研讨上来，用他们能理解的较为通俗的带有工程画面的方式介绍课程，包括其他的形式，从而使生动而不是呆板。 - 评课意见 - 暂无。 |  |  |  |