《城市轨道交通线路与站场》课程教案

| 授课时间 | 9.9至9.13 | 授课章节 | 模块一任务一 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目 | 轨道交通线网总体规划 |  |  |
| 授课类型 | 理论( √ ) 实践( ) |  |  |
| 教学目的 与要求 | 【教学目的】 - 理解城市轨道交通线网规划的定位、概念、目的和意义； - 掌握城市轨道交通线网规划的主要内容并能应用城市轨道交通线网规划的原则； - 培养对轨道交通的认同和热爱，培养工程建设规划的意识。 【教学要求】 - 采用浅显易懂的语言及举例的方法将晦涩的理论讲解清楚； - 通过图片、视频方式增加学生的学习兴趣，加深对概念原理的直观理解。 |  |  |
| 教学重点 | - 城市轨道交通线网规划的定位、目的、意义、原则及主要内容。 |  |  |
| 教学难点 | 城市轨道交通线网规划的主要内容。 |  |  |
| 教学方法 | 讲授法 |  |  |
| 教具仪器 | 多媒体设备 |  |  |
| 教学设计 | - 课堂教学5环节： - 复习提问 - 引入课题 - 从城市化、机动化引入现代交通问题，再根据城市轨道交通的特点，引入城市轨道交通及其建设流程，在该流程中定位城市轨道交通线网规划。 - 讲授课题 - 城市轨道交通线网规划 - 定义、定位、特点（3个）、早期线网规划研究不足存在的问题。 - 线网规划的目的和意义 - 概述五点、查看地铁隧道施工图 - 线网规划的原则 - 逐个讲述9点原则、必要时结合视频、图文 - 线网规划的主要内容 - 结合图1-1逐个讲解线网规划的内容 - 线网合理规模的确定 - 线网规模的重要性 - 线网规模的3个指标 - 3.6 线网结构的确定 - 总结归纳 - 适度总结 - 课后作业 - 布置同学做任务实施一二后的任务自测 |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  |
| - Ⅰ课题引入 - 1自我介绍 - 宁利民 - 内蒙古大学，长沙理工大学，交通运输专业 - 表达心愿：愉快，充实 - 2.课程介绍 - 2.1交通：从事旅客和货物运输及语言和图文传递的行业，包括运输和邮电两个方面。 - 运输（五种运输方式）：铁路、公路、水运、航空、管道 - 邮电：邮政和电信 - 2.2交通问题 - 来源：城市化与机动化 - 表现： - ①交通拥堵 - 我国每年因交通拥堵带来的经济损失占城市人口可支配收入的20%，相当于国内生产总值的5%~8%，约2500亿，包括北京、上海在内的全国15个大城市每天交通拥堵处理费用达10亿元人民币。 - ②环境问题：空气污染、全球变暖 - 汽车尾气造成90%~95%碳铅化合物，60%~70%的氮氧化合物，13%的粒子，3%的二氧化硫，进一步加剧温室效应，热岛效应，影响沿线的生态环境。 - ③安全问题 - 根据WHO数据，全球每年因交通事故死亡人数超过120万。 - ④能源问题 - ⑤影响人们的生活质量 - 2.3轨道交通 - 1863年，英国伦敦大都会地铁 - 1965年，北京地铁 - 特点： - 1.固定的行驶轨迹，在钢轨上，阻力较小 - 2.独立（半）路权，不会堵塞，正点率高 - 3.编组运行，运量大，高峰单向3-5万人次/小时 - 4.造价高，3-5亿/公里 - 5.面向城市通勤，票价比较低，难以盈亏平衡，需要政府补贴 - 6.社会影响比较大：比如系统噪声和振动较大，在地面时有噪声，在地下则会产生振动。对沿线居民有一定的影响。 - 2.4城市轨道交通建设程序 - 规划阶段 - 线网规划 - 建设规划 - 根据城市的发展，制定的城市轨道交通分期建设规划（一般5~6年） - 可行性研究：在建设前，组织人编制工程项目可行性研究报告，对项目名投资、效益、风险进行全面分析与评估。 - 预可行性研究：建设规划收到批复之后，政府委托设计部门开展的工作。其重点设计的内容包括线路功能定位，建设必要性分析、路由方案、线路敷设方式、车辆段的选址、车量选型及编组、行车与运营组织方案，建设工程中的重难点初步研讨、工程投资概算和国产话化条件。此外，还要进行线路客流预测分析、环境影响评估报告、地质灾害安全性评估等。这些都需要审批，并且与工程可行性研究评审意见上报国家发改委。 - 工程可行性研究：为了更好地把握工程整体，避免出现失误、维护经济安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化重大布局、保护公共利益等。工可的一个重要内容是专业层面技术经济可行性研究。工可的深度直接决定了设计方案，也直接影响了后期方案的变更。 - 设计阶段 - 总体设计：是建设项目中，设计阶段的关键节点。它是对工程方案，技术标准和要求进行深化研究和系统比较。 - 初步设计：是设计工作的进一步深化 - 施工图设计：出图 - 3）建设阶段：施工及监理 - 4）运营管理：试运营+运营管理 - 2.5 课程考试 - Ⅱ.讲授课题 - 城市轨道交通线网规划 - 1.1定义 - 轨道交通线网规划是指在一定的线路数量下，确定轨道交通线路的形态以及各线路走向的决策过程。 - 1.2定位 - 城市轨道交通线网规划是城市总体规划中的专项规划，在城市规划流程中，位于综合交通规划之后，专项详细控制性规划之前。 - 专项详细控制性规划：确定建设地区的土地使用性质和使用强度、道路和工程管线控制性位置以及空间环境控制。 - 1.3特点 - 要与城市的总体规划有机地融为一体 - 是一个涉及多专业的复杂的工程 - 涉及到城市规划、交通工程、建筑工程和社会经济等方面。 - 轨道交通线网规划是一项复杂的系统工程。 - 本身与子系统有复杂关系，也受外界影响因素和边界条件的影响。所以线网规划需要有系统的思想。 - 1.4 早期线网规划研究不足产生的问题 - 1）早期的轨道交通线网规划缺乏交通需求和供给之间的动态平衡关系研究，导致后期线路出现规模失控、土地畸形发展、部分线路客流效益得不到保证。 - 2）线网规划缺乏投入和效益的宏观分析，未制订合理的工程进度和投资强度制约下的修建计划，造成政府决策的盲目性，影响线网建设的可持续发展。 - 3）线路走向因缺乏论证而不稳定，影响线网整体的合理布局。 - 线网规划的目的和意义 - 保证轨道交通建设对城市土地发展的刺激和诱导，使其按总体规划意图发展。 - 保证轨道交通系统与城市交通发展的整体协调。 - 为城市大型基础设施建设项目统一安排创造条件。 - 科学合理地安排城市财政支出。 - 保证轨道交通自身的可持续发展。 - 轨道交通线网规划的主要原则 - 线网规划要与城市发展规划紧密结合，并适当留有发展余地线网规划要与城市发展规划紧密结合，并适当留有发展余地。 - 地理结构、人文景观、城市人口规模、用地规模、经济规模和基础设置规模，向外延申的可能 - 满足城市主干客流的交通需求（根本原则） - 线网规划要重点研究城市土地利用形态、人口与产业分布特征、现在及未来路网客流分布特点，使城市轨道交通能够最大限度地承担交通需求大通道上的客流，提高轨道交通的分担比率.此外，还应与其他交通方式衔接，以便交通方式之间的换乘。 - 规划线路要尽量沿城市干道布设 - 城市干道，尤其是主干道的交通最繁忙，是客流汇集最多的地方，并且空间较宽广，在工程实施时，不但工程量较少，而且对居民的干扰也相对要小。同时，要将各个客流集散中心连接起来，以减少非直线系数。 - 线网中的线路布置要使线网密度适当、乘客换乘方便、换乘次数少 - 根据国内外经验，两平行网线间的距离，在市区一般以1 400 m左右为宜，同时要与街道布局相配合；除特殊情况外，两线间距离最好不小于800 m，且不大于1 600 m。 - 但这不是固定的，具体情况要根据客流量和交通需求来决定。在市郊。两线间距离可以适当远一点，换乘次数最好不超过2次。 - 城市常规公共交通线网与轨道线网要衔接配合好，充分发挥各自的优势。 - 公共交通是接近门对门的交通服务，若能与轨道交通合理衔接，既方便了乘客，使其缩短出行时间，又能为轨道交通集散大量客流。此外，线网端点处应尽量与市郊铁路相连接。 - 线网中各条规划线路上的客运负荷量要尽量均匀 - 线网规划要与城市的性质、地貌和地形相联系 - 保护国家重点历史文物古迹和保护环境，应充分考虑地形、地貌和地质条件，尽量避开不良地质地段和重要的地下管线等构筑物，以利于工程实施和降低工程造价。 - 环线的设置要因地制宜，不可生搬硬套 - 保证环线日常有足够的客流量。 - 线网规划要体现稳定性、灵活性、连续性的统一 - 中心区要稳定，边缘区要留有发展余地。 - 线网规划的主要内容 - 线网背景研究 - 主要是针对城市规划和城市交通规划 - 线网构架研究 - 架构即方案。通过定性和定量相结合的方式做出选择。在逐个过程中，方案构思、交通模型测试和方案评价三个工序交替行进。 - 规划可实施性研究 - 预可行性研究，工程可行性研究。与架构研究反复进行。 - 规划接口 - 主要指与其他后续规划的衔接。比如土地详细控制性规划、与城市其他交通方式的衔接。 - 线网合理规模的确定 - 5.1 规模的定义 - 轨道交通的线网规模就是线路总长度 - 5.2 线网规模的指标 - （1）城市轨道交通线网总长度 - 式中：L——城市轨道交通线网总长度（km）；li ——城市轨道交通线网第i条线路的长度（km）。 - 注：城市轨道交通线网规模可能会调整，但总长度是一个必须确定，也是可以确定的基础数据。 - （2）城市轨道交通线网密度 - ——城市轨道交通线网密度（km/km2或km/万人）；L——城市轨道交通线网总长度（km）；S——城市轨道交通线网规划区面积（km2）；Q——城市轨道交通线网规划区的总人口（万人）。 - 注：线网密度衡量了轨道交通的服务水平。 - 城市轨道交通线网日客运周转量 - P——线网日客运周转量（人·km/日）；pi——第i条轨道交通线路的日客流量（人/日）；li——第i条轨道交通线路的长度（km） - 注：城市轨道交通线网日客运周转量是评估城市轨道交通系统能力输出的指标，反映了城市轨道交通在城市客运交通中的地位与作用、占有的份额与满足程度。是轨道线路长度、电力能源消耗、人力、轨道和车站设备维修及投资的产出。 - 5.2 合理规模的重要性 - 1）寻求合理的规模防止建设的盲目性 - 2）一个规模合理的轨道交通线网，不仅可以充分满足城市日益增长的交通需求，提高公交服务水平，而且可以用较小的投入取得最佳经济效益 - 3）线网模型是否真正合理，最终应放入交通模型中进行需求和供给的动态检验 - 4）轨道交通线网合理规模的研究就是以城市总体规划及其远景控制规模为基础确定的。 - 5）合理的规模是进行方案比选的基础。 - 线网结构的确定 - 6.1 三种主要的类型 - 放射状 - 线路多为径向线且交叉所成的网格多为三角形的线路网。一般认为此类线网直达性较好，效率较高，但外围交通不便，所以一般适用于小型城市。 - 注： - 放射型线网一般是以城市中心区为核心，呈全方位或扇形放射发展。它基本骨架包括至少三条相互交叉的线路，逐渐扩展、加密。规划这类线网时，要避免在市中心区的线路过多，否则不仅会造成工程处理困难，而且容易产生换乘客流过于集中的现象。 - 为解决中心区的换乘问题，是两条线在交通走廊并行分解为两处以上换乘点进行换乘。 - 栅格状 - 由若干（至少四条）纵横线路在市区相互平行布置而成，形同棋盘。一般认为此类线网较为均衡，但换乘较多。 - 注:栅格状线网具有如下优点：首先，线网布线均匀，换乘节点能分散布置；其次，栅格状线网线路顺直，工程易于实施。但是该类型线网平行线路间的相互联系较差，其客流换乘需要通过第三线来完成。 - 带环线的线网 - 一般在前两种的基础上增加环线，提高外围区域出行方便程度，在大型线网中应用广泛。 - 注：在城市轨道交通线网中布设环线，主要有两个作用：一是为了加强中心区边缘各客流集散点的联系；二是为了截流外围区之间的客流，通过环线进行疏解，以减轻中心区的交通压力。 |  |  | 教学备注 |
| 教学后记 |  |  |  |
| - 自我感受 - 由于开学之初准备工作较多，导致手忙脚乱，教学准备工作不足，加之教材不够熟悉。使得前4次课（8节课）不够从容。第5次课，因为有完整的备课和教案，所以更加有信心，但因为没有休息好，思维比较迟钝。 - 1.1、教学设计是否合理？ - 我觉得教学应该没有问题，总体上是衔接流畅的。 - 1.2、教学目的是否客观？ - 客观 - 1.3、重点难点是否抓准？ - 准确 - 1.4、教学环节是否安排合适？ - 按照教材内容，有条不紊，循序渐进，合适。 - 1.5、预习、自学；复习、提纲、导语、结束语、板书等设计是否恰当？ - 没有感觉明显地不恰当。 - 1.6、教学语言、教学手段方法、教学的应变、教学的效果等感觉如何？ - 教学语言可能有时不够精炼，现在学生很聪明，感兴趣的在意的话他们自然会听，教师尽管集中精力表达你的观点。 - 教学手段在讲授法的基础上，应该多添加图文、音视频以降低理解的难度，提高学生的兴趣。在备课时应该注意，平时多学习，多向有经验的老师提问。 - 教学的应变：由于课程的专业性及学生的特点，目前没有遇到逐个问题。应该鼓励学生思考提问。 - 学生信息反馈 - 主要指学生的表情变化是否专注、注意力是否集中稳定、课堂气氛是否活跃、和谐，师生情感交流是否融洽正常，学生发言是否积极、教学效果是否满意。 - 学生表情比较认真，只有下午七八节时，有犯困的同学。课堂气氛总体比较专注和谐，课堂比较肃静。教师这一边或许应该适当幽默诙谐，放松、坦然一些。 - 学生配合还好，不应严格要求。教学效果，从作业及实践来看，总体还不错，他们对专业概念词汇等已经有一些接触了。 - 评课意见 - 暂无。 - 纪律： - 上课期间不允许玩手机，这次上课说明手机的影响，并征求学生的意见，争取集体将收集上交，谈妥后，预备铃响时开展个工作； - 上课期间，不允许和别人交谈超过30s，否则要被记录； - 上课期间，如果有没听清或听懂的内容，积极提问，帮助自己也帮助别人。教师会记录奖励。 - 考勤在预备铃时进行。 |  |  |  |