| 课题 | 认识高速铁路路基和桥隧建筑物 |  |
| --- | --- | --- |
| 课时 | 2课时（90 min） |  |
| 教学目标 | 知识技能目标： （1）掌握高速铁路路基的结构 （2）了解高速铁路对路基的要求 （3）熟悉高速铁路桥隧建筑物结构及特点 （4）能够认识高速铁路的路基结构 思政育人目标： 树立服务集体、服从纪律的团队精神 |  |
| 教学重难点 | 教学重点：高速铁路路基的结构；高速铁路桥隧建筑物结构及特点 教学难点：高速铁路路基的结构 |  |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法 |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材 |  |
| 教学设计 | 课前任务→考勤（2 min）→互动导入（10 min）→传授新知（47 min）→拓展训练（26 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min） |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 | 设计意图 |
| 课前任务 | - 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学完成课前任务 请大家以3～5人为一组，选出组长并进行任务分工，制订合理的工作计划。将小组成员信息及分工情况填入表1-12中（详见教材）。查阅资料，制作PPT文件，展示一些中国高速铁路的桥隧建筑物，展示内容包括桥隧建筑物的图片、名称、修建情况、所在线路等。并完成任务工单1.3中的相关的引导问题（详见教材）。 - 【学生】完成课前任务 | 通过课前任务，让学生对高速铁路桥隧建筑物的相关知识有初步认识，以便做好教学准备 |
| 考勤 （2 min） | - 【教师】使用文旌课堂APP进行签到 - 【学生】按照老师要求签到 | 培养学生的组织纪律性，掌握学生的出勤情况 |
| 互动导入 （10 min） | - 【教师】通过向学生展示案例——国内首座跨海高铁桥全桥贯通（详见教材），让学生思考：国内首座跨海高铁桥——泉州湾跨海大桥具有怎样的特点，它的建成有着怎样的意义？ - 【学生】每3～5人一组，并以小组为单位，各小组成员在组内轮流发言，阐述自己对案例的理解并讨论 - 【教师】参与到每组的讨论中，及时为学生答疑解惑 - 【学生】分小组阐述观点 - 【教师】总结学生的回答，导入本节课课题并板书：任务1.3 认识高速铁路路基和桥隧建筑物 | 通过阅读案例，让学生以小组为单位探讨国内首座跨海高铁桥——泉州湾跨海大桥的特点并进行总结归纳，激发学生的学习兴趣 |
| 传授新知 （47 min） | - 【教师】讲授新知：高速铁路路基、高速铁路桥梁 、高速铁路隧道、高速铁路限界 1.3.1高速铁路路基 1．高速铁路路基的结构 【课堂互动】 ✈【教师】提问：你认为高速铁路路基的结构由哪几部分组成？ ✈【学生】聆听、思考、发言 ✈【教师】做出总结 高速铁路路基一般由基床表层、基床底层和路堤等部分组成，其横断面。高速铁路路基详见教材图1-28。 1）基床表层 基床表层的材料应具有较高的强度、弹性模量及耐磨性等。 中国高速铁路基床表层通常采用级配砂砾石或级配碎石材料。 2）基床底层 基床底层的材料应具有足够的强度和稳定性，并且不会因含水量的增加而产生强度的大幅度降低和翻浆冒泥等危害。 中国高速铁路基床底层一般采用A、B组填料（由岩块和粗粒土组成）或改良土。 3）路堤 路堤是指当线路的路肩设计标高高于天然地面时，以填筑方式修筑而成的基床以下部分。 路堤由路基顶面、边坡、护道和取土坑（或纵向排水沟）等构成。路堤见教材图1-29。 路堤的材料应满足三个要求： ① 在自重和列车载荷作用下，路堤本体能长期保持稳定； ② 路堤本体的压缩沉降能很快完成； ③ 路堤本体的力学特性不会受一些自然因素影响（如温度变化、地震、雨水等）。 ……（详见教材） 【高铁资料库】路 堑 当线路的路肩设计标高低于天然地面时，路基以开挖方式构成，这种路基称为路堑。路堑由路基顶面、侧沟、边坡、隔带、弃土堆、天沟等组成，如图1-30所示。 图1-30 路堑 2．高速铁路对路基的要求 【课堂互动】 ✈【教师】提问：你认为高速铁路对路基有哪些方面的要求？为什么？ ✈【学生】聆听、思考、发言 ✈【教师】做出总结 1）对路基的变形要求 高速铁路需要对路基的变形进行严格控制。 2）对路基的刚度要求 高速铁路要求路基有较大的刚度，但不能过大。 另外，高速铁路还要求路基的刚度均匀，变化缓慢，不能出现突然变化。 3）对路基的抵御外力要求 确保强度不降低、弹性不改变、变形不加大，做到使用寿命长、维修量小。 ……（详见教材） 3．高速铁路路基排水 土质路基的坚固性和稳定性不易保持，且易受很多因素影响，水便是其中一个主要影响因素，因此高速铁路路基在构造形式上应着重考虑如何排水。 路基上需要设置地面排水设施。 路基上还需要设置地下排水设施，常用的地下排水设施为渗沟。 在具体设计高速铁路路基排水设施时，应综合考虑轨道形式、电缆槽、接触网立柱基础、声屏障基础、设计速度等因素。 ……（详见教材） 4．高速铁路路基边坡防护 常见的高速铁路路基边坡防护工程包括植物防护、灌浆和砌石护坡、窗孔式护坡、设置挡土墙、铺设土工格栅等。 ……（详见教材） 1.3.2高速铁路桥梁 1．高速铁路桥梁 高速铁路桥梁见教材图 1-31。 高速铁路桥梁由跨越结构和支撑结构两大部分组成，其中跨越结构包括桥面、梁和支座等，支撑结构包括墩台、桥台和桥梁基础等。 （1）桥面是指铺设轨道和供人行走的部分。 （2）梁是指桥的跨越结构主体，它的作用是支撑桥面并承受桥面传来的作用力。 （3）支座是指墩台上的支撑构件，分为固定支座和铰支座。 （4）墩台是指支撑桥梁上部结构的部分。 （5）桥台是指桥梁两端支撑和连接路基的建筑物。 （6）桥梁基础是指设置在墩台和桥台下部，用以支撑墩台重量、列车重量、冲击力等的构件。 【课堂互动】 ✈【教师】让学生依据所学高速铁路桥梁的结构，通过文旌课堂APP观看微课——高速铁路山谷桥的建造过程（详见教材），思考：高速铁路山谷桥的建造由哪些部分组成？ ✈【学生】观看、聆听、思考、发言 ✈【教师】做出总结 2．高速铁路对桥梁的要求 【课堂互动】 ✈【教师】让学生通过文旌课堂APP观看微课——以桥梁代替路基（详见教材），思考：为什么能够以桥梁代替路基？桥梁在实际应用当中具备哪些优势？ ✈【学生】聆听、思考、发言 ✈【教师】做出总结 （1）具有足够的刚度和良好的整体性。 （2）跨度不宜过大，以中、小跨度为主。 （3）墩台基础具有足够的纵向刚度，以尽量减小钢轨的附加应力和梁轨间的相对位移。 （4）外形构造简单合理，以便检查和维修。 （5）结构和环境相协调。 （6）运行噪声小。 （7）注重生态环境保护。 1.3.3高速铁路隧道 1．高速铁路隧道的结构 高速铁路隧道是指修建在地下、水下或穿越山岭，并铺设轨道供高速铁路列车通行的建筑物。 高速铁路隧道的结构见教材图 1-32。 【课堂互动】 ✈【教师】让学生通过文旌课堂APP观看微课——厉害了！高速铁路隧道的修建（详见教材），思考：高速铁路隧道在修建过程当中应该包括哪些部分？ ✈【学生】观看、聆听、思考、发言 ✈【教师】做出总结 （1）洞身 洞身是指隧道的主体部分，是列车运行的通道，其长度取决于两端洞口的位置。 （2）衬砌 衬砌是指沿隧道周边用石料、混凝土等砌筑的支撑结构。衬砌能够承受地层压力，阻止坑道周围地层变形，防止岩石风化、坍塌，保证行车安全。 （3）洞口 洞口是指隧道进出口的建筑装饰结构。洞口能够保持洞口上方及两侧坡面的稳定性，并将上方流下的水引离隧道。 （4）附属建筑物 附属建筑物包括为工作人员、行人、运料小车避让列车而修建的避人洞和避车洞等。 2．高速铁路隧道的空气动力学问题 （1）列车通过隧道时产生的瞬变压力会对旅客的耳膜产生压迫，降低其舒适度。 （2）列车通过隧道时，行车阻力会变大，这会迫使列车动力增大，从而增加运营耗能。 （3）列车克服阻力所做的功会转化为热量并积聚在洞内，从而引起温度升高。 （4）列车通过洞口时产生的微气压波会引起轰鸣声，使周围建筑物发生振动，从而影响附近居民的正常生活。 （5）列车高速运行时，会造成较大的空气动力学噪声（空气动力学噪声与车速的6～8次方成正比）。 （6）列车高速通过隧道时，会产生巨大的风力，影响隧道养护维修人员的正常作业。 ……（详见教材） 1.3.4高速铁路限界 为确保列车在高速铁路线路上的安全运行，防止列车撞击邻近线路的建筑物和设备，而对列车和邻近线路的建筑物、设备所规定的不允许超越的轮廓尺寸线称为高速铁路限界。高速铁路限界可分为列车限界和建筑限界。 1．列车限界 列车限界是指列车横断面的最大限制，它规定了列车不同部位的宽度、高度的最大尺寸，以及底部零件至轨面的最小距离。 2．建筑限界 建筑限界是指邻近线路的建筑物及设备的任何部分都不得侵入的轮廓尺寸范围。 建筑限界以钢轨顶面为基准，在设计时必须考虑钢轨顶面标高可能产生的变动量，如路基沉落、道床加厚等产生的变动量。 【课堂互动】 ✈【教师】提问：你认为列车限界和建筑限界有着怎样的联系？ ✈【学生】聆听、思考、发言 ✈【教师】做出总结 列车限界和建筑限界是相互制约的，当列车在满载状态下运行时，不会因摇晃、偏移等现象而与线路上的建筑或设备等接触，从而保证行车安全。 【课堂互动】 ✈【教师】让学生通过阅读思政列车——中国高速铁路桥梁建设（详见教材），思考并讨论：中国高速铁路桥梁取得怎样的创新成果？ ✈【学生】聆听、思考、讨论、发言 ✈【教师】做出总结 - 【学生】聆听、理解、记忆 | 通过提问、案例分析、视频解析、课堂讨论和老师讲解，使学生了解高速铁路路基和桥隧建筑物的相关内容，同时引导学生自主总结，锻炼其分析总结能力。此外，让学生感受中国高速铁路桥梁建设令人自豪的技术水平和创造“大国重器”的豪气 |
| 拓展训练 （26 min） | - 【教师】组织全体学生进行分组，每个小组作为一个参赛队伍 - 【学生】学生每3～5人一组，并以小组为单位，派出一名代表在课堂上进行PPT的展示和讲解（每组讲解时间控制在10 min以内） - 【教师】点评 - 【学生】分享自己的感受和建议 - 【教师】做出总结 - 【学生】将自己在观看过程中学到的新知识，以及对各组展示内容的感悟记录在表1-13中 - 【教师】填写考核评价表 | 通过分组展示PPT并进行讲解，让学生对本节课的知识及时进行练习巩固，加深记忆 |
| 课堂小结 （3 min） | - 【教师】简要总结本节课的要点 本节课学习了高速铁路路基的结构、高速铁路对路基的要求，以及高速铁路桥隧建筑物结构与特点，希望大家课后能认真复习、巩固，掌握课上所学知识。 - 【学生】总结回顾知识点 | 总结知识点，巩固学生对高速铁路路基和桥隧建筑物等相关知识的理解 |
| 作业布置 （2 min） | - 【教师】布置课后作业 请简要回答以下问题： （1）简述高速铁路路基的结构？ （2）高速铁路桥隧建筑物结构及特点？ - 【学生】完成课后任务 | 复习巩固学到的知识，并进行练习，加深印象和理解 |
| 教学反思 | 在这节课中学生能在互动环节深入沟通，效果不错。教师还要多与学生进行深入的沟通和交流，这一方面是与学生探讨学习方法和策略让学生在探讨中发现、认识自身学习中存在的问题并及时纠正，从而掌握科学有效的学习方法，提高学习质量和效率。 |  |