| 课题 | 认识高速铁路运输计划 |  |
| --- | --- | --- |
| 课时 | 2课时（90 min） |  |
| 教学目标 | 知识技能目标： （1）熟悉高速铁路运输计划的内容 （2）正确认识中国高速铁路运输计划中的列车开行方案、列车运行图、动车组运用计划、乘务员运用计划 思政育人目标： 养成脚踏实地、认真负责的工作作风 |  |
| 教学重难点 | 教学重点：高速铁路运输计划的内容 教学难点：高速铁路运输计划的内容 |  |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法、知识竞赛法 |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材 |  |
| 教学设计 | 课前任务→考勤（2 min）→互动导入（7 min）→传授新知（56 min）→知识竞赛（20 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min） |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 | 设计意图 |
| 课前任务 | - 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学完成课前任务 请大家以3～5人为一组，选出组长并进行任务分工，制订合理的工作计划。将小组成员信息及分工情况填入教材表6-1中，完成教材任务工单6.1中的相关的引导问题（详见教材）。 - 【学生】完成课前任务 | 通过课前任务，让学生对高速铁路运输计划有初步了解，以便做好教学准备 |
| 考勤 （2 min） | - 【教师】使用文旌课堂APP进行签到 - 【学生】按照老师要求签到 | 培养学生的组织纪律性，掌握学生的出勤情况 |
| 互动导入 （7 min） | - 【教师】通过向学生展示案例——2021年1月20日零时起，实施全新列车运行图？（详见教材），让学生思考以下问题 高速铁路列车运行密度高、正点率高，那么铁路部门应如何安排加开列车，才能既满足旅客出行需求，又不影响原有列车的正常运行，并为铁路部门创造收益？ - 【学生】每3～5人一组，并以小组为单位，各小组成员在组内轮流发言，阐述自己对案例的理解并讨论 - 【教师】参与到每组的讨论中，及时为学生答疑解惑 - 【学生】分小组阐述观点 - 【教师】总结学生的回答，导入本节课课题并板书：任务6.1 认识高速铁路运输计划 | 通过阅读案例，让学生以小组为单位讨论高速铁路运输计划的相关内容，激发学生的学习兴趣 |
| 传授新知 （56 min） | - 【教师】讲授新知：客运市场调查与客流预测、列车开行方案、列车运行图、动车组运用计划、乘务员运用计划 与列车运行相关的高速铁路运输计划主要有五部分：客运市场调查与客流预测、列车开行方案、列车运行图、动车组运用计划和乘务员运用计划。这五部分既相互独立，又相互联系和配合。 6.1.1 客运市场调查与客流预测 通过客运市场调查与客流预测，可以了解旅客运输市场需求，为编制列车开行方案、列车运行图和组织旅客运输提供基础依据。 1．客运市场调查 客运市场调查是指运用科学的方法，系统地、有目的地搜集、记录、整理有关的市场信息，进而分析旅客对出行方式的选择、运输产品需求等的现状及发展趋势。 客运市场调查主要包括以下几方面。 （1）国内外运输市场环境的调查。 （2）行业发展的科研调查。 （3）运输市场需求容量的调查。 （4）旅客行为的调查。 （5）竞争行业和竞争产品的调查和分析。 （6）对本行业已采取的价格策略、促销策略等在市场上的作用和效果，以及是否需要改进等的分析。 ……（详见教材） 2．客流预测 客流预测是指在客运市场调查的基础上，根据过去客流发展变化的客观过程和规律，参照已经出现或正在形成的各种现实情况，运用现代管理学、数学和统计学对客流可能出现的趋势和可能达到的水平做出的科学预测。 高速铁路的客流预测可以从需求的生成、需求的增长变化、需求的时空分布和需求的地区交流四个方面进行数量和趋势的预测分析，还可运用各种科学模型预测旅客运输的市场需求，从而为列车开行方案的制订提供依据。 【提示】高速铁路的客流是指在一定时间内，高速铁路某一运输线路或路段上一定方向的旅客流动，包含旅客的流量、流向和流时（流动时间）等要素。 【课堂互动】 ✈【教师】请同学们想一想，自己平时出行是根据什么来选择交通工具的，以及为什么这样选择。影响你选择高铁或不选择高铁的最主要因素是什么？ ✈【学生】聆听、思考、发言 ✈【教师】做出总结 6.1.2 列车开行方案 列车开行方案是以客运量为基础，以客流的性质、特点和规律为依据，科学地安排旅客列车开行等级、种类、起终站、数量、经由线路、编组内容、停站方案、列车客座利用率、车底运用等内容的组织方案。 列车开行方案是高速铁路旅客运输组织的重要基础，能较好地反映旅客运输的经营策略和服务质量情况，有助于高速铁路服务水平的提高，从而更好地满足旅客出行需求，增强高速铁路的市场竞争力。 【提示】对于拟建的高速铁路，列车开行方案质量的优劣将直接影响高速铁路能否提供高水平的运输服务并获得预期的经济效益。 1．列车开行方案的编制原则 【课堂互动】 ✈【教师】让学生通过文旌课堂APP观看微课——因天气动态调整列车开行方案（详见教材），思考：调整列车开行方案时应该考虑哪些因素？ ✈【学生】观看、聆听、思考、发言 ✈【教师】做出总结 （1）列车开行方案应能最大限度满足不同层次旅客的出行需求。 （2）列车开行方案需要统筹优化高速铁路与其他交通方式在各换乘地点和换乘时间上的配合，从而最大程度方便旅客换乘。 （3）编制列车开行方案时，应从运输服务质量、动车组运用、车站工作能力和区间通过能力等方面，考虑列车服务频率、列车运行距离等的合理设置及列车运用与检修等因素，保证运输供给水平与需求水平的均衡，实现运输资源的优化配置。 ……（详见教材） 【提示】客流量的大小是反映列车开行方案编制质量高低的重要指标。若列车开行方案符合市场需要，则可吸引更多的旅客，反之旅客就可能选择其他交通方式。 在进行经济比较时，首先应分析客流的规律，然后根据概率统计原理计算出可接受等车时间超过 20 min 的旅客数量。若这部分旅客带来的收益高于加开列车的成本就可考虑加开列车；若收益低于成本，则应放弃加车。 ……（详见教材） 2．列车开行方案的基本内容 列车开行方案是高速铁路列车开行的框架计划，在高速铁路运输组织中占有极为重要的地位。 1）列车开行区段 列车开行区段由列车的始发站、终到站、经由线路构成。 2）列车开行对数 （1）时段分配。 （2）开行密度。 （3）梯次方案。 ……（详见教材） 3）列车停站方案 编制列车停站方案时，应使列车停站次数既适应客流需求，又能保证列车高速行驶的特性。 ……（详见教材） 6.1.3 列车运行图 1．列车运行图的概念 高速铁路的列车运行图是用以表示列车在高速铁路区间运行，以及在车站到发或通过时刻的技术文件。 ……（详见教材） 2．列车运行图的特点 【课堂互动】 ✈【教师】请同学们通过查阅资料和以上关于列车运行图的概念的学习，试着总结一下列车运行图的特点。 ✈【学生】聆听、思考、讨论、发言 ✈【教师】做出总结 （1）根据高速铁路的特点，应充分考虑高峰时段的运输需求，对设备通过能力及列车需求量进行核算。 【提示】通过能力是指在确定的机车类型和行车组织条件下，铁路区段内的各种固定设备，如区间、车站（通常指技术站）、机务段整备设备、给水设备、电气化铁路供电设备等，在单位时间（通常指一昼夜）内所能通过或接发的最多列车对数（或列数）、车辆数或吨数。 （2）应平衡列车行驶速度与服务频率之间的矛盾。 （3）应协调高速铁路线路与既有普通线路的跨线与衔接。 （4）为保证列车的高正点率，列车运行图必须要有足够的应变能力，即具有高度的弹性，以方便列车在运行紊乱时进行调整，尽快恢复正常，确保按图行车。 （5）追求规格化的列车运行图（周期运行图）模式。 ……（详见教材） 3．周期运行图 周期运行图（也称为模式化运行图或节拍运行图）是指在基本运行图上除首、末小时段以外的其他各小时段列车运行线铺面都具有相同的模式或列车开行规律的列车运行图。 1）周期运行图的规律性表现 （1）每小时各类列车都具有相同的开行数量。 （2）同类列车在同一车站都有相同的停站或通过时间，以此形成一个相对固定的基本运行图；同时，各站各车次及其到达、出发时刻长期保持不变，形成十分严格的规律性。 （3）每季度、每周或每日实行的计划运行图，都是对上述基本运行图抽线后形成的。 2）周期运行图中列车运行线铺画模式 在周期运行图中，水平线表示车站的中心线，水平线间的距离表示车站间的距离，垂直线表示时间，详见教材图6-1。 周期运行图中，常见的列车运行线铺画模式有平均化停站方案的铺画模式和差别化停站方案的铺画模式两种。 （1）平均化停站方案的铺画模式：如教材图6-1（a）所示，图中三个中间站（B、C和D）的停站次数和时间均相同，在不考虑各站上下车旅客人数差别的情况下，在同一个周期内，列车运行和停靠的规律性都很强。 （2）差别化停站方案的铺画模式：如教材图6-1（b）所示，图中三个中间站（B、C和D）的停站次数和时间有差别，这是考虑了各站上下车旅客人数的差别。虽然同一个周期内列车运行和停靠的规律性较差，但仍保持了不同周期间列车运行和停靠的规律性。 3）中国高速铁路列车运行图的铺画 高速铁路列车运行图中，除城际线外，距离较长的线路只具有周期运行图的成分，并不严格遵循周期运行图的规律。 ……（详见教材） 【课堂互动】 ✈【教师】请同学们想一想，高速铁路列车运行图采用周期运行图铺画模式的优点有哪些？周期运行图的铺画模式是否也适用于普通铁路列车运行图的铺画？ ✈【学生】聆听、思考、发言 ✈【教师】做出总结 4．综合维修天窗 【课堂互动】 ✈【教师】让学生通过文旌课堂APP观看微课——为什么高铁夜间不能运行？（详见教材），思考：为什么高铁夜间不能运行？ ✈【学生】观看、聆听、思考、发言 ✈【教师】做出总结 1）定义 天窗是指列车运行图规定的在一定范围内停止列车运行的预留时间及封锁时间。 综合维修天窗是指列车运行图中不铺画列车运行线或调整、抽减列车运行，为营业线维修作业预留的时间。 2）特点 （1）综合维修天窗一般设置在夜间，时间为 4～6 h。维修作业应协调统一各种施工作业，对线路、通信信号和供电设备进行综合维修。 （2）高速铁路的综合维修天窗采用在规定时间段统一停电维修的设置方式，即垂直天窗。这种设置方式便于统一管理，并能为所有设备综合维修提供充分的时间。 【提示】垂直天窗是指同时影响上下行正线行车设备正常使用而安排的作业时间，其同一供电臂的上下行需要同时停电。 （3）由于高速铁路对安全性和可靠性的要求极高，所以高速铁路综合维修天窗的时间和综合维修作业主要由中央调度实施指令进行统一管理、统一停电和统一恢复，并由遥控设备检测维修作业过程。维修作业完成后，须检查各种设备的维修质量，并将结果实时反馈给中央调度；次日首列列车始发前，还须确认全线范围内的维修作业是否结束、线路上有无障碍物等，以确保行车安全。 【课堂互动】 ✈【教师】请同学们思考：你有在夜间乘坐高铁的经历吗？为什么高速铁路的天窗要安排在夜间？ ✈【学生】聆听、思考、讨论、发言 ✈【教师】做出总结 【高铁资料库】计算机铺画列车运行图 计算机铺画列车运行图可在特定的时空平面（区段）上，在满足不同列车运行线铺面数量和质量要求的前提下，实现列车流与运行线的结合，以及运营和施工的配合，合理解决列车运行线对区间占用和车站到发线被占用时间及顺序的冲突，在可行的基础上实现列车运行图的优化。计算机铺画主要采用模拟、数学模型、人工智能或人机对话等方法，其主要功能模块如下。 （1）数据采集、编辑和管理子系统 （2）时刻表规划子系统 （3）指标统计分析子系统 （4）运行图显示和调整子系统 （5）数据接口子系统 （6）数据输出子系统 ……（详见教材） 6.1.4 动车组运用计划 动车组运用计划是指动车组运用和维修的综合计划，它根据给定的列车运行图、有关动车组检修的规章制度及检修基地条件等，对动车组的运用时刻、始发车站、担当车次、动车组检修时间、检修地点及检修类型等做出具体安排，以保证状态良好的动车组按图行车，高效完成运输任务。 【提示】调整列车运行图后，也需要重新编制动车组运用计划。 1．动车组运用计划的组织模式 1）固定运行区段的组织模式 固定运行区段的组织模式是指动车组在固定的区段内往返运行的组织模式。这种组织模式适用于区段内有大量径路相同，且到发站时刻均衡的客运专线。 优点：① 有利于动车组的管理；② 便于动车组运用计划的编制；③ 动车组的运用组织比较简单。 缺点：① 不利于提高动车组的运用效率；② 可能会加大动车组的使用数量；③ 与维修中心不相邻的区段需要专程运送检修的动车组。 目前，中国京津线、沪宁线等线路采用了这种组织模式。 2）不固定运行区段的组织模式 不固定运行区段的组织模式是指在假定各动车组之间没有差别的条件下，在不固定动车组的运行区段，动车组可根据需要在任何高速区段间运行的组织模式。 优点：① 有利于提高动车组的运用效率；② 可减少动车组的使用数量；③ 可充分发挥动车组快速灵活的特点。 缺点：① 需要折返作业；② 动车组接续安排比较紧密，若出现较大运行干扰时，动车组运用会受到较大影响；③ 动车组的运用调整比较困难；④ 动车组运用计划编制难度较大；⑤ 对检修基地的兼容性要求高；⑥ 动车组的编组不能根据区段的客流特点进行改变。 3）半固定运行区段的组织模式 半固定运行区段的组织模式是指将一部分动车组采用固定运行区段的组织模式，其余动车组采用不固定运行区段的组织模式。 它介于上述两种方式之间，同时具有两者的优缺点。 【高铁资料库】研究表明，当动车组运用、整备、检修计划统一编制，按不同时期的需要确定列车的行车量时，京沪区段高速铁路动车组采用固定运行区段的组织模式，所需的动车组数量比不固定运行区段的组织模式多31.7%～60.7%；京津区段、沪宁区段高速铁路动车组采用半固定运行区段的组织模式（固定一组动车组，其他动车组不固定），其所需的动车组数量也略多于不固定运行区段的组织模式。 2．动车组运用计划的分类 1）平日动车组运用计划与假日动车组运用计划 2）单段动车组运用计划与多段动车组运用计划 3）单车种动车组运用计划与多车种动车组运用计划 4）各种动车组运用计划的组合 ……（详见教材） 6.1.5 乘务员运用计划 乘务员运用计划是指乘务员的综合乘务计划，即根据给定的列车运行图、乘务规则、乘务基地条件等，对乘务员在何时、何地出乘，在何时负责哪次列车，在何时、何地退乘等，做出具体安排，以确保列车开行方案的实现。 【提示】乘务员包括司机和列车员，他们在列车运行中承担的任务不同，因而对列车运行安全及列车运行秩序的影响等也不同。 乘务员运用计划主要分为日计划及月度计划。 日计划由全体乘务员的乘务交路构成，表示完成一日的列车运行图任务所需要的乘务员数量及各乘务员担当的乘务交路。乘务交路是指一个乘务员一日的工作计划。 日计划及乘务交路详见教材图6-2。 月度计划是用来描述各乘务员在指定月度中各日担当的乘务交路及休息计划，详见教材表6-4。 【课堂互动】 ✈【教师】提问：日计划与月度计划的侧重点分别是什么？ ✈【学生】聆听、思考、讨论、发言 ✈【教师】做出总结 日计划主要考虑在完成列车运行图任务的前提下，如何减少需要的乘务员人数，即乘务交路数越少越好，乘务交路的各种指标越接近理想值越好。 月度计划则主要考虑乘务组的劳动时间及各月度计划之间的差异性，即乘务组间劳动时间越均衡越好，各乘务组的平均劳动时间越接近给定值越好，编制的月度计划与前一个时期的月度计划差异性越小越好等。 【提示】为了确保运输安全及保障乘务员的合法权益，编制乘务员运用计划时必须严格遵守乘务规则。乘务规则主要包括对总乘务时间、总乘务里程、连续乘务时间、连续乘务里程、途中休息时间、在外驻留时间等的规定。 【课堂互动】 ✈【教师】目前中国在役高铁动车组列车已经超过2 500列，这么多的列车是如何分配乘务员的？每次列车的乘务员是不是都是固定的？有的列车运行时间长，有的列车运行时间短，乘务员的工作时间是怎样协调的？ ✈【学生】聆听、思考、讨论、发言 ✈【教师】做出总结 【课堂互动】 ✈【教师】将学生分组，让学生通过阅读思政列车——让中国变“小”，让梦想变“大”（详见教材），思考并讨论：铁路部门根据群众出行需求，为改善沿线交通条件，中国铁路网进行了哪些改善？ ✈【学生】观看、聆听、思考、讨论、发言 ✈【教师】做出总结 - 【学生】聆听、理解、记忆 | 通过案例分析、视频解析、课堂讨论和老师讲解，使学生了解客运市场调查与客流预测、列车开行方案、列车运行图、动车组运用计划、乘务员运用计划等相关知识 |
| 知识竞赛 （20 min） | - 【教师】组织全体学生进行分组，每个小组作为一个参赛队伍 - 【学生】学生每3～5人一组，并以小组为单位，组长带领组员复习高速铁路运输计划相关知识 - 【教师】组织全体学生进行知识竞赛 - 【学生】每个小组作为一个参赛队伍，参赛 - 【教师】提出与本任务内容相关的问题 - 【学生】以小组为单位进行抢答 - 【学生】将自己在知识竞赛中学到的新知识，以及表现记录在教材表6-2中 - 【教师】填写考核评价表 | 通过知识竞赛，锻炼学生的自主学习能力和语言表达能力，并对本节课的知识及时进行练习巩固，加深记忆 |
| 课堂小结 （3 min） | - 【教师】简要总结本节课的要点 本节课学习了高速铁路运输计划的相关内容，通过本节课学习，希望大家能正确认识中国高速铁路运输计划中的列车开行方案、列车运行图、动车组运用计划、乘务员运用计划，并能养成脚踏实地、认真负责的工作作风。 - 【学生】总结回顾知识点 | 总结知识点，巩固学生对中国高速铁路运输计划中的列车开行方案、列车运行图、动车组运用计划、乘务员运用计划等相关知识的理解 |
| 作业布置 （2 min） | - 【教师】布置课后作业 请简要回答以下问题： （1）列车开行方案是什么？ （2）客运市场调查主要包括哪些方面？ - 【学生】完成课后任务 | 复习巩固学到的知识，并进行练习，加深印象和理解 |
| 教学反思 | 本节课教学整体效果不错，但部分环节让学生觉得较为枯燥。教师要反思如何才能让学生感受到学习的乐趣、如何才能提高学生学习的积极性和主动性、如何才能激发出他们的学习潜能等。 |  |